Л5 Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электромеханическим инструментом. (Утв. постановлением Минтруда и соцзащиты РБ и Министерства энергетики Республики Беларусь от 14.11.2017г. №70/44) Л3 Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда (утв. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 28.11. 2008 № 175 в ред. пост. Минтруда и соцзащиты РБ от 27.06.2011 № 50, от 24.12.2013 №131) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА на основании которого составлен вопрос и правильный ответ.

№ 01 (Л5, п.8) Кому обязан сообщить работник об отказе от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья работника и окружающих до устранения этой опасности? - Незамедлительно письменно сообщать нанимателю либо уполномоченному должностному лицу работодателя.

№ 02 (Л5 п.10.2) Какое требование предъявляется к спецодежде перед началом работы с электроинструментом? -Она должна быть застегнута на все пуговицы, застежки.

№ 03 (Л5 п.10.5, 10.6, 11, 12) Что, из перечисленного, необходимо выполнить перед началом работы с электроинструментом? - убедиться в достаточном освещении рабочего места; - проверить комплектность и надежность крепления деталей, отсутствие на них трещин, выбоин, заусенцев и прочих дефектов; - осмотреть и проверить исправность электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему; - убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (провода), его защитной трубки и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышки щеткодержателей, защитных кожухов.

№ 04 (Л5 п.11, 13, 14) Какие из нижеперечисленных требований безопасности предъявляются к электроинструменту? - он должен быть исправен; - он должен иметь исправный кабель (провод); - он не должен иметь трещин и других повреждений корпуса; - он должен использоваться только по назначению; - он должен иметь класс, который соответствует категории помещения и условиям использования в работе, с применением в отдельных случаях электрозащитных средств в зависимости от места проведения работ.

№ 05 (Л5 п.16) Кто может выполнять подключение к электрической сети либо отключение от нее электроинструмента при помощи плоских втычных соединителей или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности? -Работающий, допущенный к работе с этим оборудованием.

№ 06 (Л5 п.18) Что, из перечисленного, не допускается работающему с электроинструментом? - подключать инструмент к распределительному устройству, если отсутствует безопасное штепсельное соединение; - передавать электроинструмент другим работающим; - разбирать электроинструмент, производить какой-либо ремонт; - держаться за провод электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента;

№ 07 (Л5 п.20) Какие требования безопасности, из перечисленных, необходимо соблюдать при выполнении работ с электроинструментом? - предохранять от механических и других повреждений изоляцию кабеля (шнура) электроинструмента, провода от обрыва; - не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура), соприкосновение его с тросами, кабелями и рукавами для газовой сварки и резки металлов, металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами; - убедиться перед включением электроинструмента, что обрабатываемая деталь, изделие надежно закреплены;

№ 08 (Л5 п.21) Что, из перечисленного, не допускается при работе с электроинструментом? - превышать предельно допустимую продолжительность непрерывной работы, указанную в эксплуатационных документах организации-изготовителя электроинструмента; - прикасаться к вращающимся частям электроинструмента; - разбирать электроинструмент и самостоятельно производить какой-либо его ремонт; - касаться кабеля (шнура) работающего электроинструмента; - переносить электроинструмент, держа его за кабель или рабочую часть; - обрабатывать незакрепленную деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора;

№ 09 (Л5 п.21) Что, из перечисленного, не допускается при работе с электроинструментом? - тормозить вращающуюся рабочую часть электроинструмента нажимом на нее каким-либо предметом или руками; - стоять во время работы на обрабатываемом изделии; - снимать защитные ограждения; - пользоваться неисправным электроинструментом; удалять стружку или опилки руками; - устанавливать рабочую часть электроинструмента и изымать ее, а также регулировать электроинструмент без отключения его от сети; - работать у неогражденных или незакрытых люков и проемов.

№ 10 (Л5 п.23) При наличии каких неисправностей не допускается эксплуатация электроинструмента? - Повреждено штепсельное соединение, кабель или его защитная оболочка, крышка щеткодержателя; - Нечеткая работа выключателя, искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности; - Вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов; - Появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; - Появление повышенного шума, стука, вибрации, поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении.

№ 11 (Л5 п.36) Что следует делать работающему случае возникновения аварийной ситуации? - Немедленно отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию; прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии; принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; - Обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни; - Сообщить о случившемся непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.

№ 12 (Л3 приложение 1, п.13) Относятся ли работы с применением ручных электрических машин и инструмента к работам с повышенной опасностью? -Да, относятся.