Л1 ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв.пост. Министерства энергетики РБ от 20.05.2009 №16 Изменение N 1 утв.пост. Министерства энергетики РБ от 11 марта 2014 г. N 6 ) изм.с 1.01.2019 г. пост. Министерства энергетики РБ от 27.11.2018 г. № 43) Л10 ТКП-427-2012 (02230) Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Утв. пр. Министерства энергетики РБ от 28.11.2012 г. № 228 изм.с 1.01.2019 г. пр. Министерства энергетики РБ от 23.11.2018 г. № 307) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА на основании которого составлен вопрос ниже - правильный ответ

№ 01 (Л1 п.4.1.10) У Потребителей, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. На кого в этом случае возлагается ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок? - На руководителя Потребителя.

№ 02 (Л1 п. 4.1.10) Что необходимо сделать потребителям, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, с разрешенной к использованию мощностью до 30 кВт, возложивших на себя обязанности за безопасную эксплуатацию электроустановок? - Пройти инструктаж и оформить соответствующее заявление-обязательство в территориальном органе госэнергонадзора.

№ 03 (Л1 п.4.1.19) Каждый работник, обнаруживший нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок, а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом ... - ... своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю.

№ 04 (Л1 п.4.2.8) Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, должен ... - ... иметь представление об опасности поражения электрическим током и правилах оказания первой помощи потерпевшим.

№ 05 (Л1 п. 4.2.8, 4.2.9) Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, при приеме на работу должен: - Пройти вводный инструктаж по охране труда, с учетом требований к персоналу с группой по электробезопасности I.

№ 06 (Л1 п. 5.13.14) В каких помещениях, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения. -В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов.

№ 07 (Л10 п. 4.1.4) Как производить при несчастных случаях снятие напряжения для освобождения потерпевшего от воздействия электрического тока? - Немедленно без предварительного разрешения.

№ 08 (Л10 п. 4.2.3) Разрешается ли допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста, к самостоятельным работам в электроустановках? - Не допускается.

№ 09 (Л10 п. 4.2.7) Что должны иметь лица из электротехнического персонала, обладающие правом проведения работ, к которым предъявляются специальные требования по охране труда? - Запись в удостоверении по охране труда на право выполнения специальных работ.