Л1 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта (Утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ и Министерства транспорта и коммуникаций РБ 04.12.2008 г. № 180/128 в ред. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ и Министерства транспорта и коммуникаций РБ от 03.12.2014 г. № 103/40) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА на основании которого составлен вопрос и правильный ответ.

№ 01 (Л1 п.9) С чем должен быть ознакомлен водитель автомобиля перед выездом в рейс? - С метеорологическими условиями по маршруту его движения.

№ 02 (Л1 п.9) Какой инструктаж проводится с водителем автомобиля при направлении его в рейс продолжительностью более одних суток? - Целевой.

№ 03 (Л1 п.10) Не выше какого напряжения допускается использовать переносные электрические светильники при осмотре транспортного средства в темное время суток? - 12 В.

№ 04 (Л1 п.15) Как осуществлять запуск двигателя транспортного средства путем его буксировки другим транспортным средством? - Запуск двигателя таким способом не допускается.

№ 05 (Л1 п.16) Какой должна быть скорость движения транспортных средств по территории мест их хранения (стоянки) или ремонта? - Не должна превышать 5 км/ч.

№ 06 (Л1 п40) Что не разрешается работающему, занятому уборкой транспортного средства? - Входить в кабину водителя и проводить в ней уборку.

№ 07 (Л1 п.61) Какие ремонтные работы могут выполнять водители на линии? - Установленные Перечнем ремонтных работ, которые могут выполняться водителем на линии.

№ 08 (Л1 п.74) Что необходимо предпринять в случае обнаружения утечки газа при работе транспортного средства с газобаллонным оборудованием на линии? - Немедленно остановить транспортное средство, заглушить двигатель, закрыть все вентили, по возможности принять меры к устранению неисправности и сообщить работодателю.

№ 09 (Л1 п.95) В каких случаях допускается участие водителей, других работающих в выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств? - При соответствии их квалификации выполняемым работам.

№ 10 (Л1 п.98) Для снятия и установки деталей, узлов и агрегатов какой массы, необходимо пользоваться подъемно-транспортными механизмами, оборудованными специальными приспособлениями (захватами)? -.15 кг и более.

№ 11 (Л1 п.101) Как в помещениях, где хранятся или используются горючие и легковоспламеняющиеся материалы или жидкости, пользоваться паяльными лампами? - В таких помещениях пользоваться паяльными лампами не допускается.

№ 12 (Л1 п.106) Как убирается рабочее место от пыли, мусора и отходов производства (опилки, стружка и др.)? - Щеткой.

№ 13 (Л1 п.108) Как закрепляется транспортное средство, установленное на пост технического обслуживания и ремонта? - Путем установки не менее двух противооткатных упоров под его колеса.

№ 14 (Л1 п.153) Допускается ли осуществлятьпередвижение тележкигрузоподъемного механизма с грузом вручную? - Допускается если тележку передвигают двое работающих, находящиеся сзади нее.

№ 15 (Л1 п.196) Что должны иметь площадки и полы в помещениях для хранения (стоянки) транспортных средств? - Разметку, определяющую места расстановки и проездов транспортных средств.