Л1 Правила по охране труда при работе на высоте (утв. пост. Минтруда РБ от 28.04.2001 № 52, с изм. от 19.11.2007 г.№ 150) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА на основании которого составлен вопрос и правильный ответ.

№ 01 (Л1 глава 5, п.172) Что должно быть указано на всех лестницах, находящихся в эксплуатации? - Инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху, участку: у деревянных и металлических лестниц - на тетивах, у веревочных - на прикрепленных к ним бирках.

№ 02 (Л1 Глава 5, п.172) Когда и как часто необходимо испытывать лестницы и стремянки статической нагрузкой? - Лестницы и стремянки металлические - не реже 1 раза в год, лестницы и стремянки деревянные (веревочные и пластмассовые) - не реже 1 раза в 6 месяцев,

№ 03 (Л1 глава 5, п.173) Какая допустимая общая длина приставной деревянной лестницы? - Не более 5 м.

№ 04 (Л1 глава 5, п.173) Как должны крепиться ступени деревянных лестниц, находящихся в эксплуатации? - Ступени должны быть врезаны в тетиву и через каждые 2 м скреплены стяжными болтами диаметром не менее 8 мм.

№ 05 (Л1 Глава 5, п.174) Чем должны быть снабжены приставные лестницы и стремянки для предотвращения возможности сдвига и опрокидывания при работе? - На нижних концах должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании на гладких поверхностях надеты башмаки из резины.

№ 06 (Л1 Глава 5, п.177) В каком случае необходимо применять предохранительный пояс при работе с подвесных, приставных и раздвижных лестниц? - При работе на высоте более 1,3 м.

№ 07 (Л1 глава 5, п.180, 183, 185) Что из ниже перечисленного запрещается при выполнении работ с приставных лестниц? - Устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. в случае недостаточной длины лестницы. - Устанавливать приставные лестницы под углом более 75 град. к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части. - Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров.

№ 8 (Л1 Глава 5, п.188) В каких случаях НЕ разрешается работать на переносных лестницах и стремянках, а необходимо применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами? - Около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, конвейерами и т.п. - С использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов. - При натяжении проводов для поддержания на весу тяжелых деталей и тому подобного.