Л1 "Типовая инструкция по охране труда при выполнении работ с применением слесарно-монтажного инструмента" (Утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ 30.09.2016 N 52) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА на основании которого составлен вопрос и правильный ответ.

№ 01 (Л1 п. 4) Кто допускается к выполнению работ с применением слесарно-монтажного инструмента? - Работающие, прошедшие в случаях и порядке, установленных законодательством, медицинский осмотр, инструктаж по вопросам охраны труда.

№ 02 (Л1 п. 9) Что необходимо проверить перед началом работы с применением слесарно-монтажного инструмента вблизи токоведущих, находящихся под напряжением или движущихся частей оборудования и механизмов? - Наличие и исправность ограждений, других средств коллективной защиты.

№ 03 (Л1 п. 13.2) При выполнении работы с применением слесарно-монтажного инструмента работающий должен: - Своевременно удалять с пола рассыпанные предметы, материалы (разлитые вещества).

№ 04 (Л1 п.16) Какой слесарно-монтажный инструмент должен применять работающий при работе вблизи токоведущих, находящихся под напряжением объектов? - Инструмент с изолируемыми рукоятками.

№ 05 (Л1 п. 18) Как необходимо переносить слесарно-монтажный инструмент при работе на высоте? - В сумках, подсумках, закрепленных на предохранительном поясе.

№ 06 (Л1 п. 20) Какие меры безопасности необходимо предусмотреть при выполнении работ с применением инструмента ударного действия? - Место работы оградить средствами коллективной защиты.

№ 07 (Л1 п.21) За чем необходимо следить при резке металла ручными ножовками? - Чтобы полотно было прочно закреплено и достаточно натянуто.

№ 08 (Л1 п. 23.3) При работе ножницами необходимо: - Правильно затачивать режущие кромки.

№ 09 (Л1 п. 27) Как должны монтироваться и сниматься сменные элементы гаечных ключей? - Усилием руки без ударов или применения дополнительных устройств.

№ 10 (Л1 п. 30.5) Что допускается делать при работе гаечным ключом? - Монтироваться и сниматься сменные элементы гаечных ключей усилием руки без ударов или применения дополнительных устройств.

№ 11 (Л1 п.36.3) Что необходимо делать при работе напильником? - Закреплять обрабатываемую деталь в тисках.