Л9 Правила по охране труда при выполнении строительных работ (утв. пост. Минтруда РБ и Минархитектуры РБ 31.05.2019 № 24/33) Л50 Правила по охране труда при работе на высоте (утв. пост. Минтруда РБ от 28.04.2001 № 52) Л53 МТИ по ОТ при выполнении работ внутри колодцев, цистерн и других емкостных сооружений (Утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ 30.12.2008 № 214) Л51 ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве (общие требования) (Утвержден и введен в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. № 334) Л52 ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство." (Утвержден и введен в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 ноября 2006 г. № 334) Л54 ТИ по ОТ при проведении погрузочно-разгрузочных и складских работ (утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 26.01.2018 № 10) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА на основании которого составлен вопрос и правильный ответ.

№ 01 (Л9 п.3) Дайте определение термину "работы на высоте": - Работы, при которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.

№ 02 (Л9 п.3) Какие устройства относятся к средствам подмащивания? - Устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытия.

№ 03 (Л9 п.14) Что из указанного в вариантах ответа, относится к зонам ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ опасных производственных факторов, во время выполнения строительных работ? - Места, находящиеся вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок.

№ 04 (Л9 п.15) Что должно быть установлено на объекте строительства на границах зон ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ опасных производственных факторов? - Защитные ограждения.

№ 05 (Л9 п.17) Кем утверждается перечень строительных работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду-допуску? - Руководителем организации.

№ 06 (Л9 п.18) Кто уполномочен выдавать линейному руководителю наряд-допуск на производство строительных работ с повышенной опасностью? - Лицо, уполномоченное приказом руководителя организации.

№ 07 (Л9 п.18) Что из указанного ниже обязан сделать линейный руководитель перед допуском работающих к выполнению строительных работ с повышенной опасностью по наряду-допуску? - Ознакомить с мероприятиями по безопасному производству работ и провести целевой инструктаж по охране труда с записью в наряде-допуске.

№ 08 (Л9 п.18) Кем должен быть дополнительно подписан наряд-допуск при выполнении строительных работ представителями одной организацией на территории другой организации? - Должностным лицом организации, на территории которой выполняются работы.

№ 09 (Л9 п.19) При каких условиях выдается наряд-допуск на выполнение строительных работ в охранных зонах сооружений или инженерных коммуникаций? - При наличии письменного разрешения организации-владельца этого сооружения или инженерных коммуникаций.

№ 10 (Л9 п.20) Что необходимо сделать в процессе выполнения строительных работ по наряду-допуску, в случае возникновения опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, а также в случае изменения условий производства работ? - Следует прекратить работы и только после выдачи нового наряда-допуска возобновить работы.

№ 11 (Л9 п.22) С какой периодичностью линейные руководители строительных работ должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований ТНПА, соблюдение требований которых входит в их должностные обязанности? - Не реже 1 раза в год.

№ 12 (Л9 п.23) Допускается ли производство строительных работ с отступлениями от решений проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их? - Не допускается.

№ 13 (Л9 п.25) Какое требование предъявляется к каске защитной для всех лиц, находящихся на строительной площадке? - Необходимо всегда носить каску защитную, застегнутую на подбородочный ремень.

№ 14 (Л9 п.31) Как принимается окончание подготовительных работ на строительной площадке? - Актом.

№ 15 (Л9 п.32) Чем из указанного ниже должны быть обеспечены производственные территории, участки работ и рабочие места объекта строительства в соответствии с обязательными требованиями технических нормативных правовых актов? - Видео наблюдением и необходимыми средствами коллективной защиты работающих. - Первичными средствами пожаротушения. - Средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда.

№ 16 (Л9 п.35) Строительные площадки, во избежание доступа на них посторонних лиц, должны иметь ограждения высотой (без козырьков) ... - ... 1,6 м.

№ 17 (Л9 п.35) Какой должна быть минимальная высота ограждения участков производства строительных работ в населенных пунктах или на территории организации? - 1,2 м.

№ 18 (Л9 п.35) Какое требование предъявляется к защитным ограждениям строительных площадок, примыкающим к местам массового прохода людей? - Они должны быть не менее 2 м в высоту и оборудованы сплошным защитным козырьком.

№ 19 (Л9 п.35) Ограждения строительных площадок не должны иметь проемов, кроме ... - ... пунктов пропуска, ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после окончания работы.

№ 20 (Л9 п.36) Какая должна быть ширина защитных козырьков над входами строящихся зданий? - Не менее ширины входа.

№ 21 (Л9 п.36) Какое требование необходимо выполнять при устройстве защитных козырьков над входами в строящиеся здания (сооружения)? - Козырьки должны быть шириной не менее ширины входа с вылетом на расстояние не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть в пределах 70...75 °.

№ 22 (Л9 п.38) Что должно быть у въезда на производственную территорию строительной площадки? - Схема внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, источников противопожарного водоснабжения.

№ 23 (Л9 п.41) Каковы требования к конструкции ограждения перилами переходных мостиков через траншеи, ямы, канавы? - Перила высотой не менее 1,1 м должны устанавливаться с обеих сторон переходного мостика. - Перила должны иметь внизу сплошную обшивку на высоту 0,15 м. - Перила должны иметь дополнительную ограждающую планку на высоте 0,5 м от настила.

№ 24 (Л9 п.44) При какой температуре воздуха на рабочих местах, работающие на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева? - Ниже 10 °С.

№ 25 (Л9 п.45) Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть... - ...закрыты крышками, щитами или ограждены, а в темное время суток освещены сигнальными светильниками напряжением не выше 25 В.

№ 26 (Л9 п.47) Какое требование предъявляется в строительстве к рабочим местам, расположенным на высоте 1,3 м и более, на перекрытиях, покрытиях, на расстоянии более 2 м от границы перепада по высоте? - Они должны быть ограждены сигнальными ограждениями.

№ 27 (Л9 п.49) При каком минимальном расстоянии от уровня настила до нижнего проема строящегося объекта, при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия), проемы в стене должны ограждаться?

№ 28 (Л9 п.51) Допускается ли совмещать выполнение монтажных работ на нескольких ярусах по одной вертикали? - Допускается при условии, что вышерасположенные места оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, навесами), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.

№ 29 (Л9 п.58) Какой ширины должны быть проходы и проезды между штабелями на складах стройматериалов? - Проходы не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.

№ 30 (Л9 п.58) Разрешается ли на складах стройматериалов или при складировании на строительной площадке и рабочих местах, прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений? - Не разрешается.

ГЛАВА 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ № 31 (Л9 п.61) На какой минимальной высоте над рабочими местами должна производиться разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства? - 2,5 м.

№ 32 (Л9 п.62) Что необходимо предусмотреть при установке светильников общего освещения на объектах строительства, рабочих местах и проходах, на высоте менее 2,5 м? - Использование светильников специальной конструкции или напряжением не выше 25 В.

№ 33 (Л9 п.65) Металлические строительные леса, металлические ограждения рабочих мест, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть заземлены (занулены). В какой самый поздний момент времени их необходимо заземлить (занулить)? - Сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ.

ГЛАВА 6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ № 34 (Л9 п.70) Что необходимо сделать перед началом выполнения строительных работ в местах, где возможно появление вредного газа, в том числе в закрытых емкостях, колодцах, траншеях и шурфах? - Провести анализ воздушной среды, оформить наряд-допуск.

№ 35 (Л9 п.76) Свыше какого уровня звука зоны проведения строительных работ, обозначаются знаками безопасности, и работа в них без использования средств индивидуальной защиты запрещается? - 85 дБА.

№ 36 (Л9 п.77) Свыше какого октавного уровня звукового давления в зонах проведения строительных работ, запрещается даже кратковременное пребывание работающих? - 135 дБ в любой октавной полосе.

№ 37 (Л9 п.80) Что из указанного в вариантах ответа должно находиться в санитарно-бытовых помещениях на объекте строительства? - Универсальная аптечка первой помощи. - Носилки. - Фиксирующие шины и другие средства для оказания доврачебной помощи пострадавшим.

№ 38 (Л9 п.81) На каком расстоянии по отношению к объектам, выделяющим пыль, вредные пары и газы, должны размещаться здания, помещения и устройства санитарно-бытового назначения? - Не менее 50 м с наветренной стороны преобладающего , направления ("розы ветров").

№ 39 (Л9 п.84) Допускается ли устраивать санитарно-бытовые помещения для кратковременного использования в имеющихся на строительной площадке свободных зданиях и во вновь построенных зданиях? - Допускается при условии их временного переоборудования.

№ 40 (Л9 п.87) На каком максимальном расстоянии от наиболее удаленных рабочих мест, расположенных ВНЕ зданий, необходимо размещать уборные (биотуалеты) на объектах строительства? - 150 м.

№ 41 (Л9 п.89) Допускается ли на строительной площадке установка ртутных люминесцентных ламп в бытовых зданиях передвижного и контейнерного типа? - Не допускается.

№ 42 (Л9 п.105) Какие требования необходимо выполнить при проведении строительно-монтажных работ с применением строительных машин в охранной зоне действующей линии электропередачи? - Работы производить под непосредственным руководством линейного руководителя работ. - Работы производить при наличии письменного разрешения организации - владельца линии. - Работы производить при наличии наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ.

№ 43 (Л9 п.107) При обоснованном отсутствии возможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи напряжением свыше 1000 В, работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи допускается производить при условии выполнения определенных требований. Какое требование предъявляется в данном случае к заземлению корпусов машин с механическим приводом при помощи инвентарного переносного заземлителя? - Корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, должны быть заземлены.

№ 44 (Л9 п.110) Движущиеся части стационарных машин, являющихся источником опасности должны ... - ...ограждаться сетчатыми или сплошными металличе скими ограждениями.

№ 45 (Л9 п.116) На рабочих местах персонала, обслуживающего стационарные машины, объединенные в единый технологический процесс строительного производства, и эксплуатируемые более одним работающим, должны быть вывешены ... - ... таблицы сигналов и инструкции о порядке пуска и остановки оборудования.

№ 46 (Л9 п.128) В каких случаях домкраты для подъема строительных грузов должны быть подвергнуты испытаниям? - Во всех случаях, указанных в других вариантах ответа.

№ 47 (Л9 п.128) Домкраты для подъема грузов должны быть испытаны перед началом эксплуатации, а также через каждые ... - ... 12 месяцев.

№ 48 (Л9 п.137) Какие требования предъявляются к средствам подмащивания, применяемым при штукатурных или малярных работах в местах, под которыми ведутся другие работы или есть проход? - Они должны иметь настил без зазоров.

№ 49 (Л9 п.139) До какой максимальной высоты разрешается допускать в эксплуатацию леса и подмости только после их приемки линейным руководителем работ и регистрации их в журнале приемки и осмотра лесов и подмостей (без их приемки комиссией)? - 4 м.

№ 50 (Л9 п.139) Начиная с какой высоты лесов и подмостей, они допускаются в эксплуатацию комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, с оформлением акта приемки? - Выше 4 м.

№ 51 (Л9 п.139) Кем утверждается Акт приемки строительных лесов? - Главным инженером (техническим руководителем) организации, принимающей леса в эксплуатацию.

№ 52 (Л9 п.141) Какое требование должно быть выполнено при организации массового прохода людей в непосредственной близости к средствам подмащивания? - Места прохода людей должны быть оборудованы сплошным защитным навесом, а фасад лесов - закрыт защитной сеткой с размерами ячеек не более 50x50 мм.

№ 53 (Л9 п.142) Какова периодичность осмотра средств подмащивания и лестниц в процессе эксплуатации линейным руководителем? - Не реже 1 раза в 10 дней.

№ 54 (Л9 п.142) Куда записываются результаты осмотра средств подмащивания и лестниц в процессе эксплуатации, выполняемого линейным руководителем и работающим, на которого возложены обязанности по осмотру средств подмащивания и лестниц? - В журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.

№ 55 (Л9 п.144) Подвесные леса и подмости после монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат ... - ... в течение 1 ч испытания статической нагрузкой, превышающей нормативную на 20 %.

№ 56 (Л9 п.147) Уклон лестниц при подъеме работающих на леса не должен превышать ... - ... 60 °.

№ 57 (Л9 п.150) Допускается ли при работе с приставной лестницы закреплять предохранительный пояс к лестнице? - Допускается, если лестница закреплена к строительной конструкции.

№ 58 (Л9 п.151) Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или людей на время производства работ следует... - ...ограждать или охранять.

№ 59 (Л9 п.152) Что из указанного разрешается применять для выполнения работ на высоте по натяжению проводов и удерживанию на весу тяжелых деталей, работ с использованием ручных машин и порохового инструмента, работ около и над вращающимися рабочими органами машин, конвейеров? - Леса, подмости и лестницы с площадками, огражденными перилами.

№ 60 (Л9 п.154) Строительные люльки на время перерывов в работе должны быть ... - ... опущены на землю.

№ 61 (Л9 п.156) Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь лица, допускаемые к эксплуатации ручных электрических машин в строительстве? - Не ниже II.

№ 62 (Л9 п.160) Ручные электрические машины, ручные пневматические машины, применяемые при выполнении строительных работ, должны осматриваться непосредственно перед применением и не реже чем... - ...1 раз в 10 дней.

ГЛАВА 11 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОЦЕССАМ ПРОИЗВОДСТВА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ № 63 (Л9 п.166) Каким на объекте строительства и в строительной организации должно быть минимальное расстояние между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого груза), если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания? - 0,8 м.

№ 64 (Л9 п.166) Каким должно быть минимальное расстояние между автомобилем и штабелем груза при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на объекте строительства и в строительной организации? - 1 м.

№ 65 (Л9 п.169) Где при производстве погрузочно-разгрузочных работ в строительстве с использованием грузоподъемных машин должны находиться схемы строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы? - Они должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам крана и вывешены в местах производства работ.

№ 66 (Л9 п.177) Как разрешается перемещать баллоны с газами по строительной площадке или при выполнении погрузочно-разгрузочных работ? - На специальных носилках или на тележках.

№ 67 (Л9 п.177) Как на строительной площадке или при выполнении погрузочно-разгрузочных работ разрешается производить подъем на высоту бутылей с кислотой или другими опасными жидкостями и баллонов с газами? - Только в специальных контейнерах.

№ 68 (Л9 п.206) Как следует поступить при неожиданном появлении газа во время выполнения работ по разборке зданий или сооружений? - Работы прекратить и вывести работающих из опасной зоны.

№ 69 (Л9 п.208) Как необходимо производить разборку зданий (сооружений), демонтаж конструкций? - Последовательно сверху вниз.

№ 70 (Л9 п.212) В каких случаях, запрещается производить разборку зданий и сооружений? - Во всех случаях, указанных в других вариантах ответа.

№ 71 (Л9 п.212) При какой минимальной скорости ветра запрещается производить разборку зданий и сооружений? - 15 м/с.

№ 72 (Л9 п.220) С какой максимальной высоты при разборке зданий и сооружений разрешается сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений? - 3 м.

ГЛАВА 14 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ № 73 (Л9 п.222) При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность земляных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации решений по охране труда. Что из указанного в вариантах ответа относится к таким решениям? - Определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов и траншей с учетом нагрузок от машин и грунта.

№ 74 (Л9 п.222) При наличии опасных и вредных производственных факторов безопасность земляных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации решений по охране труда. Что из указанного в вариантах ответа относится к таким решениям? - Определение конструкции крепления стенок выемок, определение мест установки и типов ограждений выемок, а также лестниц для спуска работников к месту производства работ. - Выбор типов машин, применяемых для разработки грунта, и мест их установки. - Дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями.

№ 75 (Л9 п.223) На каком этапе выполнения земляных работ необходимо обеспечить выполнение мероприятий по отводу поверхностных и грунтовых вод? - До начала производства земляных работ.

№ 76 (Л9 п.225) В каких случаях, установленных законодательством, допускается производство земляных работ в охранной зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы и др.)? - После получения письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций, и согласования с ней мероприятий по обеспечению сохранности коммуникаций и безопасности работ.

№ 77 (Л9 п.225) Кто дает разрешение на производство земляных работ в охранной зоне расположения подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы и др.) на территории действующей организации? - Руководство этой организации.

№ 78 (Л9 п.226) По какому документу необходимо производить земляные работы в зонах действующих кабельных линий или газопровода? - По наряду-допуску.

№ 79 (Л9 п.226) Под чьим наблюдением, в случаях, установленных законодательством, необходимо производить земляные работы в зонах действующих кабельных линий или газопровода? - Под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

№ 80 (Л9 п.227) Что необходимо делать при производстве земляных работ в случае обнаружения коммуникаций, подземных сооружений, не указанных в проектной документации, или взрывоопасных материалов? - Земляные работы прекратить до получения разрешения от соответствующих органов.

№ 81 (Л9 п.229) Что из указанного ниже необходимо выполнить у выемок, разрабатываемых на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также в местах, где происходит движение людей или транспорта? - Установить защитные ограждения, на которых установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.

№ 82 (Л9 п.231) При какой максимальной глубине допускается производство земляных работ одним работающим в выемках? - 1,5 м.

№ 83 (Л9 п.237) Производство работ в выемках с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после ... - ... тщательного осмотра линейным руководителем работ состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения).

№ 84 (Л9 п.239) Разработка траншеи на глубину 3 м с вертикальными стенками без крепления в связном грунте производится роторным экскаватором. Как поступать, если в этой траншее требуется пребывание работающих? - В местах пребывания работающих необходимо устраивать крепления стенок или разрабатывать откосы.

№ 85 (Л9 п.240) Что необходимо делать при извлечении грунта из выемок вручную, с помощью бадей? - Устраивать защитные навесы-козырьки для защиты работающих в выемке.

№ 86 (Л9 п.242) Как необходимо устанавливать крепления вертикальных стенок выемок? - В направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 0,5 м.

№ 87 (Л9 п.242) Как необходимо производить разборку крепления вертикальных стенок выемок при отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ? - Снизу-вверх по мере обратной засыпки грунта.

№ 88 (Л9 п.245) На каком минимальном расстоянии от бровки естественного откоса, допускается устанавливать автомобили-самосвалы, при засыпке выемок, а также при разгрузке на насыпях? - 1 м.

№ 89 (Л9 п.248) На каком минимальном расстоянии от кабелей допускается производство раскопок землеройными машинами? - 1 м.

№ 90 (Л9 п.250) Допускается ли производить выемку грунта лопатами, при выполнении земляных работ над кабелями в зимнее время? - Допускается, только после отогревания грунта.

№ 91 (Л9 п.251) Как поступать в процессе выполнения земляных работ при появлении вредных газов? - Работы немедленно прекратить, а рабочих удалить из опасных мест до выявления источника загазованности и его устранения.

№ 92 (Л9 п.252) При работе экскаватора не разрешается находиться работающим в радиусе действия экскаватора, плюс ... - ... 5 м.

№ 93 (Л9 п.256) Какое максимальное напряжение источника питания может использоваться для электропрогрева грунта в процессе выполнении земляных работ в зимнее время? - 380 В.

№ 94 (Л9 п.258) Какими проводами должны выполняться линии временного электроснабжения участков электропрогрева грунта? - Изолированными проводами.

№ 95 (Л9 п.272) Сколько навесных лестниц необходимо закрепить изнутри на стенах опускного колодца? - Не менее двух.

№ 96 (Л9 п.310) Какую минимальную ширину должны иметь козырьки, для защиты работников от падения предметов на подвесных лесах по наружному периметру скользящей и переставной опалубки? - Не менее ширины лесов.

№ 97 (Л9 п.311) Допускается ли ходить по уложенной арматуре? - Допускается только по настилам соответствующей ширины, уложенным на арматурный каркас.

№ 98 (Л9 п.312) Что должно быть предусмотрено на участках натяжения арматуры в местах прохода людей? - Защитные ограждения высотой не менее 1,8 м.

№ 99 (Л9 п.315) При каком максимальном уклоне поверхности, работники, укладывающие бетонную смесь на нее, должны пользоваться предохранительными поясами? - 20 °

№ 100 (Л9 п.326) С какой периодичностью необходимо проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания при выполнении бетонных работ? - Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку.

№ 101 (Л9 п.340) Какое требование необходимо соблюдать при электропрогреве бетона? - Зона электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение. - Зона электропрогрева бетона должна иметь световую сигнализацию и знаки безопасности. - Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети.

№ 102 (Л9 п.342) Что необходимо сделать после каждого перемещения на новое место электрооборудования, применяемого при прогреве бетона? - Измерить сопротивление изоляции и визуально проверить состояние средств защиты, ограждений и заземлений.

№ 103 (Л9 п.347) Чем должны быть обязательно обеспечены рабочие места, при проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений? - Вентиляцией (проветриванием) и местным освещением.

№ 104 (Л9 п.347) Какие светильники необходимо использовать для освещения рабочих мест, при проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений? - Взрывобезопасные.

№ 105 (Л9 п.347) Какое максимальное напряжение допускается использовать для питания светильников при проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений? - 12 В.

№ 106 (Л9 п.355) До какой максимальной температуры допускается производить нагрев битумных мастик при разогреве и варке? - 180 °С.

№ 107 (Л9 п.356) До какого максимального уровня допускается производить заполнение котла битумом, при его разогреве? - 3/4 его вместимости.

№ 108 (Л9 п.361) Какие требования, из указанных в вариантах ответа, необходимо выполнять при приготовлении и заливке пенополиуретана? - Подогрев компонентов пенополиуретана должен производиться с помощью закрытых нагревателей и без применения открытого пламени. - При выполнении технологических операций должно быть исключено попадание компонентов на кожный покров работников. - Перед началом работ по приготовлению и заливке пенополиуретана линейному руководителю работ необходимо выдавать наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью.

№ 109 (Л9 п.377) Что необходимо применять при кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила или перекрытия и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м? - Ограждающие (улавливающие) устройства, а при невозможности их применения - предохранительный пояс.

№ 110 (Л9 п.393) Какие из указанных ниже работ следует выполнять после подъема строительных конструкций на проектную отметку? - Окраску и антикоррозионную защиту в местах стыков и соединений конструкций.

№ 111 (Л9 п.400) На каком этапе следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте? - До подъема конструкций.

№ 112 (Л9 п.414) Кто может подавать сигналы машинисту крана, при выполнении монтажных работ в особо ответственных случаях (при подъеме с применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами и т. п.) - Только руководитель работ.

№ 113 (Л9 п.418, 419) Как необходимо производить подъем грузоподъемным краном элементов строительных конструкций? - Плавно, без рывков, раскачивания и вращения, в два приема: сначала на высоту 0,2-0,3 м, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.

№ 114 (Л9 п.426) При какой максимальной скорости ветра допускается выполнять работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью? - До 10 м/с.

№ 115 (Л9 п.434) Как следует производить монтаж узлов оборудования и звеньев трубопроводов и воздухопроводов вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена) при невозможности снять напряжение с проводов? - По наряду-допуску.

№ 116 (Л9 п.435) Кто дает письменное разрешение на установку и снятие перемычек (связей) между смонтированным и действующим оборудованием, а также на подключение временных установок к действующим системам (электрическим, паровым, технологическим и т.д.) - Генеральный подрядчик и заказчик.

№ 117 (Л9 п.436) Какой инструмент должен применяться при монтаже оборудования в условиях взрывоопасной среды? - Исключающий возможность искрообразования.

ГЛАВА 20 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ № 118 (Л9 п.439) Кто должен осмотреть несущие конструкции крыши и ограждений с целью разрешения допуска работников на крышу здания для выполнения кровельных и других работ? - Линейный руководитель работ совместно с работающим, ответственным исполнителем работ.

№ 119 (Л9 п.440) Производство кровельных работ газопламенным способом следует осуществлять... - ...по наряду-допуску.

№ 120 (Л9 п.440) Каким должно быть минимальное расстояние по горизонтали от горелок до отдельных баллонов, при производстве кровельных работ газопламенным способом? - 5 м.

№ 121 (Л9 п.443) Сколько эвакуационных выходов (лестниц) необходимо обеспечить при производстве кровельных работ, выполняемых газопламенным способом? - Не менее двух.

№ 122 (Л9 п.444) Как необходимо подниматься на кровлю и спускаться с нее при производстве кровельных работ? - По внутренним лестничным клеткам и оборудованным для подъема на крышу лестницам.

№ 123 (Л9 п.445) Как поступать при выполнении кровельных работ на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих? - Необходимо применять трапы установленной ширины с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.

№ 124 (Л9 п.445) Для прохода работающих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее ... - ... 0,3 м.

№ 125 (Л9 п.446) При выполнении работ на крышах с уклоном более 20°, а также на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более независимо от уклона крыши, работающие должны применять ... - ... предохранительные пояса.

№ 126 (Л9 п.455) Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок и труб, колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных труб, покрытию парапетов и сандриков, отделке свесов не допускается осуществлять с применением ... - ... приставных лестниц.

ГЛАВА 21 МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ № 127 (Л9 п.476) Каким способом допускается отогревать пластмассовые трубопроводы с замерзшим продуктом, за исключением труб, изготовленных из полиэтилена высокого давления, фторопласта и поливинилхлорида? - Водой с температурой 40 °С.

ГЛАВА 22 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ №128 (Л9 п.489) На каком этапе окрасочных работ с применением окрасочных пневматических агрегатов необходимо обязательно осуществлять проверку исправности оборудования, защитного заземления, сигнализации? - До начала работы.

№ 129 (Л9 п.500) Каким способом при выполнении отделочных работ в зимнее время разрешается отогревать замерзшие шланги оборудования? - В теплом помещении теплым воздухом или водой.