Л1 Правила по охране труда при работе на высоте (утв. пост. Минтруда РБ от 28.04.2001 № 52, с изм. от 19.11.2007 г.№ 150) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА на основании которого составлен вопрос и правильный ответ.

Глава 4. Требования к лесам и подмостям. № 01 (Л1 Глава 4, п.81) Какие требования безопасности предъявляются к лесам и подмостям? - Они должны быть инвентарными, изготовляться по типовым проектам и иметь паспорта завода (предприятия)-изготовителя.

№ 02 (Л1 глава 4, п.84) Начиная с какой высоты средства подмащивания должны оборудоваться перильными и бортовыми ограждениями (высота ограждения указывается в стандартах на средства подмащивания конкретного типа) - 1,3 м и более.

№ 03 (Л1 глава 4, п.119) Как часто должны осматриваться леса в процессе эксплуатации производителем работ (бригадиром) в строительно-монтажных организациях? - Ежедневно.

№ 04 (Л1 глава 4, п.121) Что необходимо сделать с лесами, с которых в течение месяца и более работа не производилась, а также после дождя или оттепели в холодное время года, вызвавших деформацию их основания? - Леса должны быть исправлены и приняты вновь.

№ 05 (Л1 глава 4, п.211) Кто должен выполнять установку и снятие ограждений? - Специально обученные работники под непосредственным контролем производителя работ или мастера.

5.2 Лестницы переносные и подвесные № 06 (Л1 глава 5, п.172) Что должно быть указано на всех лестницах, находящихся в эксплуатации? - Инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху, участку: у деревянных и металлических лестниц - на тетивах, у веревочных - на прикрепленных к ним бирках.

№ 07 (Л1 Глава 5, п.172) Когда и как часто необходимо испытывать лестницы и стремянки статической нагрузкой? - Лестницы и стремянки металлические - не реже 1 раза в год, лестницы и стремянки деревянные (веревочные и пластмассовые) - не реже 1 раза в 6 месяцев,

№ 08 (Л1 глава 5, п.173) Какая допустимая общая длина приставной деревянной лестницы? - Не более 5 м.

№ 09 (Л1 глава 5, п.180, 183, 185) Что из ниже перечисленного запрещается при выполнении работ с приставных лестниц? - Устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. в случае недостаточной длины лестницы. - Устанавливать приставные лестницы под углом более 75 град. к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части. - Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров.

№ 10 (Л1 Глава 5, п.188) В каких случаях НЕ разрешается работать на переносных лестницах и стремянках, а необходимо применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами? - Около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, конвейерами и т.п. - С использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов. - При натяжении проводов для поддержания на весу тяжелых деталей и тому подобного.

№ 11 (Л1 Глава 5, п.188) Разрешается ли выполнять с приставных лестниц газо- и электросварочные работы? - Запрещается во всех случаях.

№ 12 (Л1 Глава 6 п.227) В какой цвет окрашиваются защитные и страховочные ограждения для работы на высоте? - В желтый.

№ 13 (Л1 Глава 6 п.229) На кого возлагается контроль за исправным состоянием и правильным применением ограждений при работе на высоте? - На производителей работ, мастеров, участковых механиков.

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ № 14 (Л1 Глава 18 п.468) Что относится к средствам индивидуальной защиты от падения с высоты? - предохранительные пояса; - предохранительные верхолазные устройства; - ловители с вертикальным канатом или с другими устройствами; - канаты страховочные; - каски строительные; - карабин предохранительный.

№ 15 (Л1 Глава 18 п.469) Какие средства индивидуальной защиты от падения с высоты должны иметь сертификат качества? - Предохранительные пояса и предохранительные верхолазные устройства. - Ловители с вертикальным канатом или с другими устройствами. - Канаты страховочные и каски строительные.

№ 16 (Л1 Глава 19, п.487) Что должно быть нанесено на каждом предохранительном поясе? - Товарный знак предприятия-изготовителя; размер и тип пояса. - Дата изготовления; клеймо отдела технического контроля. - Обозначение стандарта или технических условий.

Глава 22. Требования к канатам страховочным. № 17 (Л1 Глава 22, п.505) Для чего предназначены страховочные канаты? - Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое при невозможности устройства переходных мостиков или при выполнении мелких работ.

№ 18 (Л1 Глава 23, п.534) Для кого предназначена строительная каска белого цвета? - Для руководящего состава, начальников цехов, участков, работников службы охраны труда, государственных инспекторов органов надзора и контроля.

№ 19 (Л1 Глава 23, п.534) Для кого предназначена строительная каска красного цвета? - Для мастеров, прорабов, специалистов, главных механиков и главных энергетиков.

№ 20 (Л1 Глава 23, п.534) Для кого предназначена строительная каска желтого и оранжевого цвета? - Для рабочих и младшего обслуживающего персонала.