Л50 Межотраслевые общие правила по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ (утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 26.01.2018 № 12) Л9 Типовая инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных и складских работ (утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 26.01.2018 № 10) Л11 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта и грузовых тележек (Утв. пост. Министерства труда и социальной защиты РБ от 30.12.2010 г. N 185) В таблице представлены вопросы со ссылкой на НПА на основании которого составлен вопрос и правильный ответ.

№ 01 (Л11 п.14) С какой периодичностью лицо, ответственное за своевременный осмотр и ремонт напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек, проводит осмотр грузовых тележек с записью в журнале осмотра? - Не реже 1 раза в 3 месяца.

№ 02 (Л11 п. 17) Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, занятые управлением электропогрузчиками, электроштабелерами, электротележками, электротягачами? - Не ниже II.

№ 03 (Л11 п.17) Какую группу по электробезопасности должны иметь работающие допущенные к обслуживанию аккумуляторных батарей? - Не ниже III.

№ 04 (Л11 п.19) Как в организации закрепляется за водителями погрузчиков напольный безрельсовый транспорт? - Приказом (распоряжением) работодателя (уполномоченного им лица).

№ 05 (Л11 п.22) Что должно быть указано в табличке (надписи) на грузовой тележке? - Грузоподъемность, инвентарный номер, наименование структурного подразделения организации.

№ 06 (Л11 п.42) Допускается ли использовать напольный безрельсовый транспорт для подъема, опускания, перевозки работающих и других лиц на сменных грузозахватных приспособлениях? - Не допускается.

№ 07 (Л11 п.46) При обнаружении во время эксплуатации напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек неисправностей, угрожающих безопасности работающих, других лиц, водители погрузчика должны, прекратить работу, а также… - сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

№ 08 (Л11 п.п. 67, 70) Что не допускается в помещениях, в которых хранятся напольный безрельсовый транспорт, грузовые тележки? - Размещать большее количество напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек, чем предусмотрено планом расстановки напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек; - Нарушать установленный порядок их расстановки; - Проводить техническое обслуживание и ремонт напольного безрельсового транспорта, грузовых тележек. - Хранить напольный безрельсовый транспорт, без колесоотбойных предохранительных устройств, устроенных вдоль стен помещений, в которых хранится напольный безрельсовый транспорт.

№ 09 (Л9 п.2 Л50 п.13) Кто допускается к выполнению погрузочно-разгрузочных работ? - Лица, прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, а также обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

№ 10 (Л50 п.11, п.12) Кто обеспечивает организацию и безопасность труда при проведении погрузочно- разгрузочных работ? - Должностное лицо, ответственное за безопасное проведение погрузочно- разгрузочных работ, назначенное приказом.

№11 (Л9 п.19 Л50 п.15, 16) Какие требования предъявляются к погрузочно-разгрузочным площадкам? - Они должны иметь твердое основание. - Они должны обеспечивать устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складируемых материалов и транспортных средств. - Иметь уклон не более 5 градусов.

№ 12 (Л50 п.26) Какие требования предъявляются в зимнее время к площадкам для погрузочно-разгрузочных работ и подходам к ним? - Они должны быть очищены от снега и льда и посыпаны песком, шлаком или другими противоскользящими материалами.

№ 13 (Л9 п.27 Л50 п.27) В каком из указанных в вариантах ответа мест запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы? - На пути движения транспортных средств. - В местах переходов. - В местах переездов.

№ 14 (Л9 п.8) Что делать работающему, занятому на погрузочно-разгрузочных работах (перемещении грузов), в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья? - Отказаться от выполнения погрузочно-разгрузочных и складских работ.

№ 15 (Л9 п.7) К каком объеме работающие, выполняющие погрузочно-разгрузочные и складские работы, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты? - В объеме, предусмотренном типовыми отраслевыми нормами для соответствующей профессии или должности и дополнительно от падения с высоты, от воздействия пыли, от механических воздействий, от повышенного шума.

№ 16 (Л9 п. 4) Что входит в обязанности работающего, выполняющего погрузочно-разгрузочные и складские работы? - Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда. - Заботиться о личной безопасности, личном здоровье, а также о безопасности окружающих. - Немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих.

№ 17 (Л9 п.п.11,12,55) Что должны делать работающие, занятые на погрузочно-разгрузочных и складских работах? - Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. Не пользоваться на территории складов открытым огнем. Курить только в отведенных местах. - Не загромождать подступы и подходы к противопожарному инвентарю, огнетушителям, гидрантам и запасным выходам из подсобных помещений и складов. - Погрузку и выгрузку баллонов со сжатым и сжиженным газом, емкостей с едкими и ядовитыми веществами производить по возможности механизированным способом и в специальных контейнерах.

№ 18 (Л9 п.11 Л50 п.17, 31) Что не допускается при проведении погрузочно-разгрузочных работ? - Появление на работе работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы. - Применять неисправные, не соответствующие по грузоподъемности и характеру груза подъемно-транспортное оборудование, средства механизации, приспособления для грузоподъемных операций, инструмент. - Размещать грузы в проходах и проездах.

№ 19 (Л50 п.86) Груз, какой массы при проведение погрузочно-разгрузочных работ вручную, при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей, допускается перемещать работающим (мужчинам)? - Не более 50 кг.

№ 20 (Л50 п.39) При каком расстоянии перемещение грузов в технологическом процессе должно быть механизировано? - 25 м.

№ 21 (Л50 п.98) Допускается ли загромождать пустой тарой территорию склада? 1. Не допускается.

№ 22 (Л9 п.12) Что необходимо делать перед выполнением погрузочно-разгрузочных и складских работ? - Осмотреть место проведения погрузочно-разгрузочных работ, при необходимости убрать посторонние предметы и освободить проходы и проезды. - При применении электрической тали проверить исправность действия тормоза и концевого выключателя механизма ограничителя подъема груза. - Убедиться в достаточном освещении рабочего места.

№ 23 (Л9 п.29) Где работникам склада и посторонним лицам не допускается находиться при проведении погрузочно-разгрузочных работ ? - В зоне маневрирования транспортных средств. - В зоне, в которой перемещается груз по наклонной плоскости, и перед перекатываемым грузом. - На грузе, перемещаемом подъемно-транспортным оборудованием.

№ 24 (Л9 п.55) Что необходимо сделать при аварии в процессе погрузочно-разгрузочных и складских работ? - Принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц, вызову аварийно-спасательных служб, подразделения по чрезвычайным ситуациям (при необходимости).

№ 25 (Л9 п. 56) Что делать при несчастном случае во время погрузочно-разгрузочных работ? - Быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов. Немедленно сообщить о происшествии работодателю. Оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшему и доставке его в организацию здравоохранения

№ 26 (Л9 п. 55) Что необходимо делать при авариях и несчастных случаях на производстве? - Немедленно отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию, прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии. - Принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц, вызову аварийно-спасательных служб, подразделения по чрезвычайным ситуациям (при необходимости). - Обеспечить вывод работающих из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни, сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

№ 27 (Л9 п. 29) В каких случаях, по окончании погрузочно-разгрузочных работ, разрешается оставлять груз в подвешенном состоянии? - Это не разрешается делать, ни в каких случаях.

№ 28 (Л50 п. 103) Допускается ли укладка грузов вплотную к стенам зданий, колоннам, оборудованию, столбам, деревьям, штабель к штабелю? - Не допускается.

№ 29 (Л50 п.57) В какой последовательности должна производиться загрузка-разгрузка кузова автомобиля (прицепа)? - Загрузка от кабины к заднему борту, разгрузка - в обратном порядке.

№ 30 (Л50 п.56) Каким способом должно быть предотвращено непреднамеренное перемещение автомобиля во время его погрузки (разгрузки)? - При помощи противооткатных устройств.

№ 31 (Л50 п. 52) При каком обязательном условии разрешается поднимать или снимать вручную груз массой одного места более 50 кг? - При условии, что нагрузка на одного работающего не превышает 50 кг.

№ 32 (Л9 п. 29) На какую высоту разрешается переносить грузы на носилках по лестницам? - Ни на какую.

№ 33 (Л50 п. 95 Л9 п. 30.7) Кто должен подавать команду на опускание груза на носилках или на опрокидывание носилок? - Работник, несущий носилки сзади.

№ 34 (Л50 п. 92) Что из перечисленного должно соблюдаться при перемещении тяжеловесных грузов вручную? - Не находиться на ступенях лестницы за поднимаемым или перед опускаемым при помощи троса тяжеловесным грузом. - При спуске по наклонной плоскости применять меры по исключению возможного скатывания или сползания груза под действием собственной тяжести или его опрокидывания. -. Перемещать тяжеловесные грузы по горизонтальной поверхности при помощи катков.

№ 35 (Л50 п. 92) Что из перечисленного должно соблюдаться при перемещении тяжеловесных грузов вручную по горизонтальной поверхности при помощи катков? - Путь перемещения должен быть очищен от всех посторонних предметов. - Для подведения катков под груз должны применяться ломы или домкраты. - Во избежание опрокидывания груза следует иметь дополнительные катки, подкладываемые под переднюю часть груза.

№ 36 (Л43 ) Какова предельно допустимая масса груза при подъеме и перемещении тяжестей женщинами вручную? - При чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - 10 кг; постоянно в течение рабочей смены -7 кг.

№ 37 (Л9 п.26) На каком расстоянии необходимо находиться работающему при перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием? - Не менее 5 м от радиуса поворота рабочих органов подъемно-транспортного оборудования.