CОДЕРЖАНИЕ

Введение												4

Резюме нетехнического характера							11

- Общая характеристика планируемой деятельности (объекта)	35

- Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)					47

- Оценка существующего состояния окружающей среды		48

  - Природные компоненты и объекты							48

    - Климат и метеорологические условия						48

    - Атмосферный воздух									51

    - Поверхностные воды									53

    - Геологическая среда и подземные воды						55

    - Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров                                        58

    - Растительный и животный мир. Леса					64

    - Природные комплексы и природные объекты					65

    - Природно-ресурсный потенциал. Природопользование			67

  - Природоохранные и иные ограничения						69

  - Социально-экономические условия							70

- Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду										71

  - Воздействие на атмосферный воздух						71

  - Воздействие физических факторов (шумового, вибрации, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия)			72

  - Воздействия на поверхностные и подземные воды				72

  - Воздействие на геологическую среду						73

  - Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров			74

  - Воздействие на растительный и животный мир, леса				82

  - Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране												82

  - Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения	83

- Прогноз и оценка возможного изменения окружающей среды	85

  - Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха		85

  - Прогноз и оценка уровня физического воздействия(шумового, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия)              85

  - Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод86

  - Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа		86

  - Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова												87

  - Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов											87

  - Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране								88

  - Прогноз и оценка уровня электромагнитного излучения			88

  - Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций										         89

  - Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий		90

- Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия								91

- Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)95

- Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности								96

- Условия для проектирования объекта                                              96

- Трансграничное влияние объекта строительства			97

- Выводы по результатам проведения оценки воздействия		98

Список использованных источников

Приложения

- Исходно-разрешительная документация

- Характеристики антенн

- План размещения оборудования

- ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 9.6.4-01/813 от 14.10.2024г.;

- План с нанесением границ ЗОЗ

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Возведение базовой станции вблизин.п.Домашковичи Докшицкого района Витебской области».

Целью реализации проекта является выполнение организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Планируемая хозяйственная деятельность попадает в «Перечень видов и объектов хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке (ст.7 п.1.8 Закона «О государственной экологической экспертизе», стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 19 июля 2016г. № 399-З в ред. Закона Республики Беларусь от 15 июля 2019г. №218-З»):

-радиопередающие и телепередающие устройства с излучающими антеннами сверхвысокочастотного диапазона (с излучением 10-1 - 10-2 метра или            3 х 109 - 3 х 1010 Гц) –для включения проектируемой базовой станции в существующую сеть сотовой подвижной связи предусмотрена организация радиорелейных линий. Связь проектируемой БС с центом коммуникаций осуществляется по радиорелейным линиям (каналам).

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=10°; Сектор 2 - Аз.=145°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Домашковичи)  по азимуту 251º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Проектная документация по проектируемому объекту «Возведение базовой станции вблизи н.п. Домашковичи Докшицкого района Витебской области».

- ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 9.6.4-01/813 от 14.10.2024г.;

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 89278-С от 23.05.2023г.;

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 89279-С от 23.05.2023г.;

- протокола обследования электромагнитной обстановки на площадке, планируемой для размещения радиоэлектронных средств (РЭС), утвержденного начальником управления радиочастотных присвоений государственного предприятия «БелГИЭ» № 13-05/349 от 30.09.2024 г.;

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2GSM-9789 от 14.10.2024г.,

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2U2100-7076 от 14.10.2024г.,

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2U900-8683 от 14.10.2024г

относится к устройствам с излучающими антеннами сверхвысокочастотного диапазона, указанных в п.1.8 ст. 7 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З с изменениями от 15.07.2019 г. №218-З «О государственной экологической экспертизе (ГЭЭ), стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» и  является объектом ГЭЭ.

Присвоенные радиочастоты:

Домашковичи башня А1 40м – передача 19140Мгц, прием 18130 Мгц;

по азимуту 251°.

Согласно «Положению о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы» отчет является составной частью проектной документации. В нем должны содержаться сведения о состоянии природной среды на территории, где будет реализовываться объект, о возможных неблагоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан и окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992г. №1982-XII  определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. законом установлена ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

-сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

-снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

-применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

-рациональное использование природных ресурсов;

-предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

-материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

-финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст.35) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в Законе «О государственной экологической экспертизе», стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 19 июля 2016г. № 399-З»

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в «Положению о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы».

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.

ОВОС проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности:

- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду;

- разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (отчета об ОВОС);

- проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходимости) отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь;

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;

- предоставление проектной документации по планируемой деятельности, включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

- проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, включая отчет по ОВОС, планируемой деятельности;

- утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке.

Одним из принципов является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных слушаний материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.

Одним из принципов является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных слушаний материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности выполнено на основании:

1)исходно-разрешительной документации

задания на проектирование, утвержденного начальником управления развития технологических объектов Унитарного предприятия «А1»;

акта выбора места размещения земельного участка для строительства и обслуживания объекта «Возведение базовой станции вблизи н.п. Домашковичи Докшицкого района Витебской области» утвержденный председателем Докшицкого районного исполнительного комитета от 09.01.2023 г.;

земельно-кадастрового плана земель землепользователей Докшицкого района Витебской области, предварительное согласование места размещения земельных участков;

архитектурно-планировочное задание № 2 от 17.02.2023г, утвержденное начальником отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Докшицкого райисполкома от 21.02.2023г., согласованного председателем комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома от 21.03.2023г.;

схемы размещения объекта строительства;

технических условийна присоединение электроустановок потребителя к электрической сети, выданных филиалом Глубокские электрические сети Докшицкий РЭС РУП «Витебскэнерго»  № 149 от 24.02.2023г.;

технические требования к организации расчетного учета электрической энергии № 12/656 от 23.02.2023г. выданные филиалом «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго»;

письма филиала Глубокские электрические сети РУП «Витебскэнерго» № 11/5784 от 23.11.2022 «О согласовании места размещения земельных участков»;

письма Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь Главного оперативного управления № 13/1/3511 от 14.12.2022 «О согласовании места размещения земельного участка»;

письма Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о рассмотрении обращения № 1/04-02-06/57/юр от 18.02.2015 г.;

письма Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о рассмотрении обращения № 46/1436-8/06-04 от 22.12.2010 г.;

письма Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о рассмотрении обращения № 1/04-02-04-48/юр от 14.02.2011 г.;

технические требования ГУ «Докшицкий районный центр гигиены и эпидемиологии» № 2 от 17.02.2023г.;

письма управления Вооруженных сил по использования воздушного пространства Республики Беларусь «О согласовании места размещения земельных участков» № 31/169 от 24.02.2023г.;

письма департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь о согласовании места возведения объекта № 3-61/ от 16.08.2024г.;

заключения № 245, утвержденного первым заместителем генерального директора ГП «Белаэронавигация» от 13.08.2024г.;

письма ГП «Белаэронавигация» о согласовании строительства мачты сотовой связи № 2.8-41-2188 от 14.08.2024г.;

технических требований ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды»;

Постановления коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь: о типовой проектной документации № 38 от 02.03.2022 г.;

Письма РУП «Республиканского научно-технического центра по ценообразованию в строительстве» о регистрации типовых проектов № 14-780 от 12.04.2022г.;

Заключение Государственной экспертизы № 642-15/21 от 07.12.2021г.;

информационного письма УП «А1» № 9-1-3/11240 от 12.08.2019г.;

свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 101528843 от 12.08.2019;

разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 89278-С от 23.05.2023г.;

разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 89279-С от 23.05.2023г.;

протокола обследования электромагнитной обстановки на площадке, планируемой для размещения радиоэлектронных средств (РЭС), утвержденного начальником управления радиочастотных присвоений государственного предприятия «БелГИЭ» № 13-05/349 от 30.09.2024 г.;

разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2GSM-9789 от 14.10.2024г.,

разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2U2100-7076 от 14.10.2024г.,

разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10/2U900-8683 от 14.10.2024г.,

Проект согласован:

Гл. инженер РУП ЖКХ «Докшицы коммунальник» от 22.05.2023г., на строительном проекте 022/23-В-ГП том 2 лист 5, на строительном проекте 022/23-В-ЭС том 3 лист 4;

Главным инженером Докшицкого района электросетей от 29.04.2023г., на строительном проекте 022/23-В-ЭС том 3 лист 2, 4;

Государственным инспектором Госэнергонадзора по Витебской области № 3 от 12.05.2023г., на строительном проекте 022/23-В-ЭС том 3 лист 2;

Инженером Докшицкого ПСУ филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнрго» № 1761/23 от 29.04.2023г., на строительном проекте 022/23-В-ЭС том 3 лист 2;

Начальником Докшицкого участка филиала «Докшицыводоканал» УП «Витебскоблводоканал» от 29.04.2023г., на строительном проекте 022/23-В-ЭС том 3 лист 4;

Главный механик Глубокского КУ ЭТЦС «Белтелекома» от 22.05.2023г., на строительном проекте 022/23-В-ЭС том 3 лист 4;

Главный инженер Докшицкого РГС филиала ПУ «Глубокоегаз» от 29.04.2023г., на строительном проекте 022/23-В-ЭС том 3 лист 4;

Представителем санатория «Лесное» комитета государственной безопасности Республики Беларусь, на строительном проекте 022/23-В-ЭС том 3 лист 4;

Начальником отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Докшицкого райисполкома № 2-95/3.141/36 от 08.06.2023г  « О согласовании проектной документации»;

ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 9.6.4-01/813 от 14.10.2024г.;

Исходно-разрешительная документация представлена в Приложении 1.

2) Строительного проекта «Возведение базовой станции вблизи н.п.Домашковичи Докшицкого района Витебской области» (разработчик – УП «ЦНТУС»);

По разработанной документации («Расчет санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки. Возведение базовой станциивблизин.п.Домашковичи Докшицкого района Витебской области»)проведена государственная экспертиза с выдачей положительного заключения – ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 9.6.4-01/813 от 14.10.2024г.;

В работе выполнено следующее:

- проведен комплексный анализ состояния окружающей среды и социально-экономических условий строительства;

- определены источники и виды возможного отрицательного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду;

- разработаны природоохранные мероприятия;

- дана оценка планируемой деятельности на различные компоненты окружающей природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, почвы), также дана оценка социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности.

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой

хозяйственной деятельности базовой станции

Определения основных терминов. Сокращения

вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды;

загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды);

нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ – нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду т стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды;

окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. основными природными компонентами является земля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для существования жизни на Земле;

оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления;

природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и потребительскую ценность.

коэффициент усиления антенны – отношение напряженности или плотности потока энергии (далее – ППЭ), создаваемой данной антенной на некотором расстоянии в направлении максимального излучения, к напряженности или ППЭ, создаваемой на том же расстоянии и в том же направлении идеальной изотропной антенной, при условии, что мощности, подводимые к обеим антеннам, одинаковые;

диаграмма направленности антенны – представляемая в графической либо табличной форме зависимость уровней ЭМП, создаваемых антенной, от угла относительно направления максимального излучения в горизонтальной и (или) вертикальной плоскостях при постоянстве излучаемой мощности и расстояния от точки наблюдения до антенны.

Сокращения:

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ЗОЗ – зона ограничения застройки;

БС – базовая станция;

РТО – радиотехнический объект;

АФУ – антенно-фидерное устройство;

ЭМП – электромагнитное поле;

ШБД – системы широкополосного беспроводного доступа;

ПДУ – предельно-допустимый уровень;

УВЧ – ультравысокие частоты;

СВЧ – сверхвысокие частоты

Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта)

Возведение базовой станции вблизин.п.Домашковичи Докшицкого района Витебской области вызвана необходимостью организовать абонентский трафик в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=10°; Сектор 2 - Аз.=145°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Домашковичи) по азимуту 251º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Высота подвеса секторных антенн – +39,0 м от уровня земли.

Высота подвеса радиорелейных антенн – +39,7 м от уровня земли.

Время работы – 24 часа в сутки.

Напряжение питания – 380/220 В переменного тока.

Сотовая связь сегодня – одна из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем, средство общения, способ оперативного получения информации. На ней основана работа различных сервисов, которыми мы пользуемся практически каждый день. Банкоматы, терминалы, охранные сигнализации, системы денежных платежей, автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии и др. сервисы работают при помощи услуг мобильных операторов. А чтобы закрыть так называемые «дыры» в покрытии сетей, сотовые операторы устанавливают свои базовые станции на офисных зданиях, производственных помещениях, магазинах, крышах жилых домов, рекламных щитах, столбах освещений и на др. сооружениях. Это дает возможность более равномерно покрыть район и позволить мобильным устройствам надежно регистрироваться в сети.

Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть, имеет вид шестиугольных ячеек (сот).

Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередатчика в зону действия другого.

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции, которые обычно располагают на крышах зданий, вышках, различных сооружениях, осветительных опорах и т.п.

Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь информацией. Если телефон выходит из поля действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с другой.

Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позволяет оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие.

Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стационарной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать звонки абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные и со стационарных на мобильные.

Когда мобильный телефон включается, он отвечает на определенные сигналы управления расположенных поблизости базовых станций. Когда будет найдена ближайшая базовая станция в сети, к который телефон приписан, устанавливается соединение. Затем телефон бездействует, лишь иногда обновляя связь с сетью, до того, как пользователь не пожелает сделать или принять вызов.

Мобильные телефоны используют автоматическое управление энергопотреблением в качестве средства сокращения мощности передатчика до минимально возможного при поддержании высокого качества связи.

Многие спрашивают, почему базовые станции размещаются не только в индустриальных районах или областях, отдаленных от мест проживания. Есть несколько причин: во-первых, если оборудование размещается слишком далеко от пользователей, оно не только дает плохое качество связи, но и служит причиной увеличения выходной мощности телефонов для поддержания соединения. Во-вторых, есть практические ограничения географической области, которую базовая станция может фактически обслужить, особенно при большом количестве пользователей. Базовые станции должны быть расположены ближе к абоненту, чтобы вместе обеспечивать достаточный уровень сигнала и пропускную способность. Каждая базовая станция должна работать на очень низком уровне мощности во избежание помех другим станциям, расположенным поблизости. Должным образом разработанная сеть будет оптимизировать зону покрытия и мощность и поэтому работать только на самых низких уровнях мощности, необходимых для обеспечения хорошей связи.

Объекты для размещения базовых станций (БС) выбираются службой планирования сети и таким образом, чтобы получать максимально высокое качество связи.

В крупных городах местоположение планируемой базовой станции выбирается с точностью до 50 метров, поэтому так важно размещение станции на конкретном объекте или вместо одной БС размещать две или более.

В соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными нормами основным критерием безопасного размещения базовых станций, является «предотвращение создания на открытой территории и в зданиях интенсивности электромагнитного излучения, превышающей предельно допустимые значения» (не более 10мкВт/см²).

Нормируемый параметр – плотность потока энергии электромагнитного поля. Предельно-допустимый уровень - 10 мкВт/см2 при постоянном пребывании всех групп населения в зоне действия базовых станций.

Действующие в нашей стране нормативные документы разрешают размещение базовых станций (а точнее – антенн базовых станций) не только на производственных и административных зданиях, но также на жилых домах, общежитиях, зданиях учреждений образования и здравоохранения, в том числе на зданиях школ, поликлиник, больниц (в том числе детских) и на их территориях.

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация  на строительство базовой станции сотовой связи содержит раздел расчетов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения застройки (ЗОЗ).

Настоящим проектом предусматривается возведение базовой станции вллизи н.п.Домашковичи Докшицкого района на землях РСКУП «Санаторий «Лесное» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Для обеспечения электроснабжения базовой станции проектом предусматривается прохождение кабельной линии 0,4кВ до базовой станции.

Трасса кабельной линии проходит:

-по землям РСКУП «Санаторий «Лесное» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

На территории участка, испрашиваемого в постоянное пользование, устанавливается башня 40 м и площадка для оборудования базовой станции. Территория ограждается металлическим забором для предотвращения несанкционированного доступа на площадку.

Подъезд к участку производится по существующей дорожной сети.

Заказчиком проекта строительства унитарное предприятие по оказанию услуг «А1».

Основное направление деятельности предприятия – предоставление телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси.

Компания A1 предоставляет на территории Беларуси услуги мобильной связи стандарта GSM 900/1800, UMTS 900/2100 (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+), а также 4G (LTE, в сети инфраструктурного оператора beСloud). Абонентам доступен полный набор базовых услуг, а также дополнительные сервисы. Звонки HD-формата и скоростной интернет доступны на территории, на которой проживает 99% населения страны.

Также A1 является одним из крупнейших в Беларуси частным оператором фиксированного интернет-доступа, предоставляя абонентам высокоскоростной доступ в интернет на основе собственной оптоволоконной сети по технологиям Ethernet и GPON. При этом для клиентов-юридических лиц оказывается комплекс услуг по организации доступа в интернет по индивидуальной волоконной линии.

Активное развитие сети происходило в 2016—2018 гг., когда к сети оператора присоединились абоненты провайдеров «Атлант Телеком» (Минск), «Айчына плюс» (Минск), «Белинфонет» (Минск), «Гарант» (Гомель и Витебск), «Саммит» (Полоцк), «Ранак Медиа» (Светлогорск) и частично «Деловая сеть» (Минск).

В списке приоритетных направлений деятельности A1 как социально ответственного бизнеса – помощь детям и поддержка национальной самоидентификации. Компания гордится долгой историей благотворительности и помощи нуждающимся детям, а также реализует масштабные социальные образовательные проекты.

Район размещения планируемой хозяйственной деятельности

Строительным проектом предусматривается размещение базовой станции  вблизи н.п. Домашковичи Докшицкого района Витебской области(согласно акта выбора места размещения земельного участка для строительства и обслуживания объекта «Возведение базовой станции вблизи н.п. Домашковичи Докшицкого района Витебской области» утвержденный председателем Докшицкого районного исполнительного комитета от 09.01.2023 г.).

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,1136 га, расположен на землях республиканского санаторно-курортного унитарного предприятия «Санаторий «Лесное» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, характеризующиеся как земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения.

Непосредственно в зоне проведения работ и на прилегающей территории производственные предприятия, железные и автомобильные дороги, магистральные нефте- и гозопроводы, аэродромы, границы озелененных территорий общего пользования, санитарно- защитные зоны, заказники и памятники природы республиканского и местного значения, подлежащие особой охране, отсутствуют.

Объектов, имеющих историко-культурную ценность (памятники куль туры, архитектуры и истории), в пределах участка планируемых работ, также не выявлено.

Территория участка ограничена:

-с севера – земли ГП «Санаторий «Лесное»;

-с востока – земли гаражного кооператива»Вечный двигатель»;

-с юга – земли ГП «Санаторий «Лесное»;

-с запада – территория подстанции РУП «Витебскэнерго».

Основные характеристики проектных решений

В соответствии с заданием на проектирование строительным проектом предусматривается строительство новой базовой станции на земельном участке вблизи н.п.Домашковичи Докшицкого района на землях РСКУП «Санаторий «Лесное» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Антенны базовой станции будут расположены  на металлической башне высотой H=40 метров.

Для обеспечения электроснабжения базовой станции проектом предусматривается прохождение кабельной линии 0,4кВ до базовой станции.

Трасса кабельной линии проходит:

-по землям РСКУП «Санаторий «Лесное» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Краткая характеристика применяемого оборудования

Характеристиками излучения являются коэффициент излучения, диаграмма направленности, ширина главного лепестка, относительный уровень побочных максимумов, коэффициент направленного действия, эффективная площадь, действующая высота и т.п.

Они являются параметрами, связанными с энергией в виде электромагнитного излучения.

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=10°; Сектор 2 - Аз.=145°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Амнишево) по азимуту 251º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Высота подвеса секторных антенн – +39,0 м от уровня земли.

Высота подвеса радиорелейных антенн – +39,7 м от уровня земли.

Время работы – 24 часа в сутки.

Напряжение питания – 380/220 В переменного тока.

Состав оборудования

Состав основного оборудования проектируемой базовой станции приведен в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1.Базовая станция GSM900/1800, UMTS-2100 производства фирмы ZTE, Китай в составе: - радиочастотный модуль R8862AS9000 - радиочастотный модуль R8862AS2100 - базовый модуль с блоком контроля и управления В8200 | 2 2 1 |
| 2. Направленная антенна: - UL2PX307.10P-E2-C | 2 |
| 3. Радиорелейная станция (РРС) производства фирмы «Ericsson» (Швеция) типа: «Mini LinkTN (1+0)» в комплекте с параболической антенной 0,6 м | 1 |
| 4. Система питания ТКШ Outdoor Large с АКБ (шкаф наружного исполнения) | 1 |

Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)

Рассмотрены альтернативные варианты размещения объекта.

1. Вариант:

-«нулевая» альтернатива: полный отказ от реализации хозяйственной деятельности.

При отказе от реализации проектных решений воздействие на компоненты окружающей среды будет отсутствовать. Однако в качестве негативного фактора можно выделить отсутствие положительного социально-экономического эффекта и уменьшение объема реализации услуг связи в регионе. Ожидаемый социально-экономический последствия реализации проектных решений выражается в увеличении количества абонентов, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности услуг связи, формирование благоприятной бизнес-среды и бизнес-процессов.

2. Вариант

-строительство кабельной канализации – прокладка волоконно-оптического кабеля нецелесообразен.

Нецелесообразность строительства кабельной канализации заключается в следующем:

-увеличение протяженности работ;

-значительное воздействие на компоненты природной среды: земельные ресурсы, почвенный покров, растительный мир при строительстве.

-возможные проходы через заросшие лесом участки при строительстве с сопутствующей вырубкой лесной растительности;

-возможное нарушение сложения заболоченных грунтов.

3. Вариант:

-реализация планируемой деятельности в соответствии с проектными решениями: устройство базовой станции с частотой оборудования РРС 23 ГГц.

Таким образом, учитывая незначительное влияние на окружающую среду проектируемого объекта, оптимальным вариантом реализации хозяйственной деятельности является вариант 3: реализация хозяйственной деятельности в соответствии с разработанными проектными решениями

Краткая характеристика существующего состояния окружающей среды, социально-экономических условий

Климат и метеорологические условия

Климат Докшицкого района  умеренно континентальный со значительным влиянием атлантического морского воздуха (с частыми циклонами). Зима достаточно мягкая, с неустойчивой, в основном пасмурной погодой, частыми оттепелями, продолжительными необильными осадками. Бывают и холодные периоды, чаще всего в январе и феврале.

Лето теплое, но не жаркое, с частыми кратковременными дождями и грозами.

По количеству выпадающих осадков рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения.

Анализ комплекса метеорологических характеристик показывает, что Докшицкий район относится к районам с малой повторяемостью неблагоприятных погодных условий. Очищению атмосферы способствуют особенности годового хода продолжительности осадков, которые вымывают примеси.

Атмосферный воздух

По результатам стационарных наблюдений, в 2023 г. содержание в атмосферном воздухе большинства определяемых загрязняющих веществ несущественно снизилось, отмечено незначительное увеличение содержания ТЧ10. Согласно рассчитанным значениям ИКАВ, состояние воздуха в 2023 г. оценивалось, в основном, как очень хорошее, хорошее и умеренное. Доля периодов с удовлетворительным уровнем загрязнения воздуха была незначительна. Периоды с плохим и опасным уровнями загрязнения атмосферного воздуха отсутствовали.

Основное количество загрязняющих веществ от стационарных источников производится на территории городов Докшицы и Бегомль. Крупных промышленных предприятий на территории Докшицкого районе не имеется.

Передвижные источники выбросов представлены авто- и железнодорожным транспортом. Выбросы от автотранспорта составляют около 50% всех поступающих в атмосферный воздух загрязняющих веществ.

При возведении базовой станции вблизи н.п. Домашковичи Докшицкого района Витебской областиотсутствует выделениеозоноразрушающих веществ (равно как и иных других загрязняющих веществ), отсутствует оборудование и технические устройства, содержащие озоноразрушающие вещества. Влияние на озоновый слой отсутствует.

Радиационное загрязнение территории

В результате аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Республики Беларусь, на которой проживало более 15% населения. Около 70 % всех веществ, выброшенных при взрыве, выпало на территории Беларуси.

Поверхностные воды

По гидрологическому районированию Республики Беларусь рассматриваемая территория относится к Вилейскому гидрологическому району. В гидрографическом отношении территория н.п. Домашковичи Докшицкого района Витебской области относится к бассейну реки Березина.

В целом воды р.Березины могут быть классифицированы как «относительно чистые».

Согласно Проекту водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Докшицкого района Витебской области, утвержденному решением Докшицкого районного исполнительного комитета от 22 февраля 2021 г. № 140, проектируемая территория частично находится в границах водоохранной зоны водных объектов, за пределами прибрежной полосы.

Геологическая среда и подземные воды

В геоморфологическом отношении участок представляет собой слабо всхолмленный участок моренной равнины. Общий уклон поверхности на север.

Внешние признаки неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений в процессе инженерно-геологических изысканий не выявлены.

Условия поверхностного стока удовлетворительные.

Гидрогеолоические условия характеризуются наличием грунтовых вод спорадического распространения, образующих единый водоносный горизонт. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков – разгрузка в нижележащие слои и озеро Домашковичское, расположенное примерно в 200 м севернее участка проектируемого строительства. Уровень подземных вод устанавливается на глубине 8,6м. В неблагоприятные периоды года повышение уровня грунтовых вод на 1,5м выше зафиксированного в период изысканий.

Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Территория объекта относится к Вилейской равнине Западнобелорусской подобласти области Центральнобелорусских возвышенностей и гряд.

Вилейская равнина имеет плоскую, плосковолнистую, пологоволнистую поверхность с абсолютными отметками 180-200м. Почвы дерновоподзолистые заболоченные, торфяноболтные и другие.

В геоморфологическом отношении участок представляет собой слабо всхолмленный участок моренной равнины. Общий уклон поверхности на север.

Согласно почвенно-географическому районированию участок проектирования относится к Северо-западному округу Браславско-Глубокскому району дерново-подзолистых в основном эродированных суглинистых и супесчаных почв, Поставско-Глубокскому подрайону дерново-подзолистых и супесчаных эродированных почв.

Геохимический ландшафт относится к кислому классу ландшафтов; род геохимических ландшафтов – средне расчлененный (10-15 м) с активной миграцией с преимуществом механической денудации.

Геохимический ландшафт участка проектирования характеризуется средней сорбцией и емкостью аккумуляции химических элементов.

Растительный и животный мир. Леса

В соответствии с геоботаническим районированием территории Беларуси  леса ГЛХУ «Бегомльский лесхоз», относится к Подзоне дубово-темнохвойных лесов  Ошмяно-Минскому округу лесных массивов

Климатические условия района расположения лесхоза благоприятны для успешного роста основных лесообразующих пород − сосны и ели, а также мягколиственных пород и кустарниковой растительности. Кроме основных лесообразующих древесных пород в лесхозе могут произрастать в смеси с другими древесными породами дуб, ясень, клен, а также интродуцированные виды деревьев − лиственница европейская, сосна Веймутова и другие.

Охотничьи угодья богаты всеми видами охотничьих птиц и пушных зверей: лось, косуля, олень благородный, бобр,  тетерев, глухарь.

Природные комплексы и природные объекты

На территории Докшицкого района расположены заказники: гидрологический заказник республиканского значения «Верхневилейский»; республиканский заказник «Сервечь»; заказник «Вереньки»; заказник «Виржи»; заказник «Заборье»; заказник «Зуйка»; заказник «Отрубок»; заказник «Подомхи»; заказник «Чечуки»; а также памятник природы дуб-великан «Ситцевский»; гидрологический памятник природы «Млынок»; гидрологический памятник природы «Речные».

В районе размещения объекта природные комплексы и ООПТ отсутствуют.

Природно-ресурсный потенциал. Природопользование

Докшицкий район обладает значительными рекреационными ресурсами благодаря высокой степени облесенности, обводненности и обеспеченности транспортным обслуживанием, а также большим туристическим потенциалом.

Основными природными ресурсами Докшицкого района являются минеральносырьевые, земельные, лесные и водные ресурсы.

Основными минерально-сырьевыми ресурсами района, являющиеся объектами учета Государственного кадастра недр Республики Беларусь являются: глина, песок, песчано-валунные материалы, сапропели, торф, пресные и меинеральные подземные воды.

В границах Докшицкого района имеется 51 месторождение полезных ископаемых.

Месторождения полезных ископаемых девонских отложений (нефти, каменной и калийной солей, гипса, горючих сланцев, агрохимического сырья, металлоносных рассолов, минеральных и питьевых вод) в районе размещения объекта отсутствуют.

Значительное место занимает лесное хозяйство. Лесистость Докшицкого района составляет 51,6%, что значительно выше показателя по Республике Беларусь в целом (10,1%). Почвы лесхоза обладают хорошим почвенным потенциалом, позволяющим выращивать высокопродуктивные леса различных древесных пород.

Одним из главных богатств Гродненского района являются его земельные ресурсы. Земли сельскохозяйственного производства занимают 70,524 тысячи гектаров.

Гидрографическая сеть Докшицкого района характеризуется следующими показателями:

-суммарная длина рек – 511 км;

-количество рек – 39;

-количество речных истоков – 34;

-густота речной сети – 0,47 км/км2 (расчетная), 0,23 км/км2 (по данным инвентаризации);

-расчетная величина местного речного стока – 14,3 м3/с, 451 млн.м3.

Удельная водообеспеченность населения составляет 11,39 тыс.м3/чел, что значительно выше средней величины по Витебской области (5,66 тыс.м3/чел).

Природоохранные и иные ограничения

Согласно Акта выбора места размещение земельного участка:

Земельный участок имеет ограничения прав в связи с расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до и свыше 1000 вольт; на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной реки, водоема (оз. Домашковское) в охранных зонах линий, сооружений, электросвязи и радиофикации.

.

В охранной зоне запрещается:

-производить взрывные, земляные, мелиоративные работы;

-производить посадку деревьев;

-складировать отходы, грунт, солому, снег и т.п.;

-поливать сельскохозяйственные культуры, выливать агрессивные вещества, которые могут привести к разрушению кабельных линий или опор воздушных линий;

-закрывать существующие подъезды к линиям электропередач;

-допускать длительное нахождение людей;

-производить какие-либо действия, которые могут привести к нарушению нормального режима работы электрических сетей;

-производить монтаж/демонтаж различных конструкций, зданий, сооружений, коммуникаций без предварительного согласования с организацией, обслуживающей ЛЭП, проходящие вблизи места планируемых работ.

Социально-экономические условия

Экономические условия

За январь-июнь 2024 г. в экономику района привлечено более  36,6  млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 146,6% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2023 года.

Ведущей отраслью в экономике района является сельское хозяйство. В настоящее время в сельскохозяйственной отрасли функционирует 8 сельскохозяйственных организаций, из них: 5 открытых акционерных обществ («Торгуны», «Замосточанское», «Барсучанка», «Докшицкий райагросервис», «Бегомльское»); 3 унитарных предприятий («Гнездилово-Агро», «АгроСитцы», «Докшицкий»); 22крестьянско-фермерских хозяйств.

Промышленная отрасль Докшицкого района и представлена 3 ведущими предприятиями: Филиал Докшицкий хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром»; Докшицкое районное унитарное предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник»; ОАО «Завод «Ветразь».

Социально-демографические условия

В Докшицком  районе на конец 2022 года проживает 21 003 человек, в городе – 9 216, сельское население – 11 787.

Болезни системы кровообращения занимают первое место в структуре причин смерти. На втором месте в структуре причин смерти — умершие от новообразований.

Естественная убыль населения обусловлена двумя факторами - обострением социально-экономического кризиса и ухудшением воспроизводящих свойств возрастной структуры населения, которые вызвали падение рождаемости и рост смертности. Данная тенденция характерна как для сельского, так и для городского населения. Однако в городах наблюдается увеличение жителей за счет миграционного притока.

Конфессиональную структуру в Докшицком районе представляют 29 религиозных общин (15–православных, 8– католических, 2–христиан веры евангельской, 3–евангельских христиан баптистов, 1–мусульманская) 5 религиозных направлений.

Считают себя верующими подавляющее большинство жителей. Этноконфессиональная ситуация в Докшицком районе остаётся устойчивой и управляемой.

Историко-культурная ценность территории

В Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь включены 29 недвижимых материальных историко-культурных ценностей, в том числе категории «2»: «Курганное кладбище-2», «Костел Иоанна Христителя со звонницей. Боковые алтари в костеле», «Спасо-Преображенская церковь. Алтари-киоты церкви», «Фрагменты парка и брамы»

В Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь включены четыре объекта нематериального культурного наследия: «Белорусские художественные практики соломоплетения» (7шт.); «Блюда из тертого картофеля – драники, картофельные блины, бабки и другие – традиции приготовления и употребления Брестской области» (6 шт.); «Традиционное искусство рисованых ковров Витебского Поозеоья»;  «Традиционное блюдо «Клецки с «душами» Витебской области».

Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду

Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства будет незначительным и кратковременным.

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации базовой станции отсутствует.

Воздействие физических факторов

Основным источником шума, вибрации при проведении строительных работ является работа строительной техники. Воздействие физических факторов на окружающую среду может быть оценено как незначительное и слабое; кратковременное по временному масштабу.

Источники шума, вибрации при эксплуатации базовой станции отсутствуют.

Источники инфразвука, ультразвука и теплового излучения на базовой станции отсутствуют.

Воздействие шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и теплового излучения при эксплуатации базовой станции отсутствует.

Воздействия на поверхностные и подземные воды

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные и подземные воды является временным и локальным.

Для сбора и отвода поверхностных вод с планируемой территории площадок строительства принята открытая система водоотвода. Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматривается.

Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

При соблюдении проектных решений и постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды при эксплуатации базовой станции отсутствует.

Воздействие на геологическую среду

Воздействие объекта на геологическую среду связано, в первую очередь, с рельефно-планировочными работами – создание искусственной формы рельефа. Проектом предусмотрен минимальный объем земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. Вертикальная планировка проектируемого объекта выполняется с учетом сложившегося рельефа, существующих отметок прилегающей территории.

К потенциальным источникам воздействия на геологическую среду на территории базовой станции при эксплуатации можно отнести фундаменты БС.

Воздействие на недра не оказывает.

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Воздействие объекта на земельные ресурсы связано с отведением нового земельного участка. Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,1136 га, расположен на землях республиканского санаторно-курортного унитарного предприятия «Санаторий «Лесное» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, характеризующиеся как земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения.

Воздействие на почвенный покровпри строительстве базовой станции выражается в снятии верхнего плодородного слоя почвы (характер воздействия - разовый).

На участке прохождения трассы и строительстве башни проектом предусматривается срезка плодородного слоя толщиной 0,2м.

Ведомость удаляемых цветников, газонов, иного травяного покрова

Таблица 2

| Поз. | вид | Качественное состояние | Площадь, м² | Компенсационные посадки (выплаты) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иной травяной покров |  |  |  |  |  |
| 1 | Иной травяной покров | хорошее | 46 | посев. травян. смеси 41м² | на участке башни |
| 2 | Иной травяной покров | хорошее | 33 | посев. травян. смеси 33м² | под эл. трассу |

Согласно ст. 38 Закона «О растительном мире» предусмотрены компенсационные выплаты за удаление иного травяного покрова 5м2 0,25*37*5*2*1*1*1=95,5б.руб.

За удаляемые 248 шт. деревьев предусмотрены компенсационные посадки – 480 шт. деревьев.

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (косвенные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

Также при строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения почвогрунтов могут быть различные виды отходов.

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на окружающую среду при обращении с отходами является временным и локальным.

Постоянные рабочие места проектом не предусмотрены. В период эксплуатации объекта отходы производства образовываться не будут. Вторичные (косвенные) воздействия на повогрунты при эксплуатации, связанные с образованием отходов отсутствуют.

Воздействие на растительный и животный мир, леса

Прямое воздействие на существующий растительный покров при строительстве будет проявляться при снятии почвенно-растительного покрова при прокладке электрического кабеля. Данное воздействие носит кратковременный характер.

Прямое воздействие на существующий растительный покров при строительстве будет проявляться при удалении древесно-кустарниковой растительности, снятии почвенно-растительного покрова (h=0,2м) при прокладке электрического кабеля и строительстве башни. Данное воздействие носит кратковременный характер.

При реализации проекта удаляются 248шт.деревьев.

Вырубка лесов при реализации проектных решений не предусмотрена.

Виды растений и животных занесенные в Красную книгу Республики Беларусь на отведенных для строительства землях отсутствуют.

Участки в границах строительства имеют обедненное биологическое разнообразие. Воздействие на животный мир носит кратковременный характер.

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

В соответствии с проектом, объект проектирования не располагается на территории (в границах) особо охраняемых природных территорий, природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране (таких как курортные зоны, зоны отдыха, парки, скверы и бульвары; зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей, рекреационно-оздоровительные и защитные леса, типичные и редкие природные ландшафты и боитопы; верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков, места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, природные территории , имеющие значение для размножения, нагула и зимовки и (или) миграции диких животных, охранные зоны особо охраняемых природных территорий), а также биосферных резерватов.

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране отсутствует.

Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения

Проектируемыми источниками ЭМИ радиочастотного диапазона на площадке являются секторные антенны УП «А1» ATR 4518R6v06 производства фирмы «Huawei», работающие в диапазоне 900/2100 МГц; передающая антенна Ø0,6м РРС MiniLink 6363производства фирмы «Ericsson», работающая в диапазоне 18ГГц.

По расчету санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки была произведена санитарно-гигиеническая экспертиза (ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 9.6.4-01/813 от 14.10.2024г.).

В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требуется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ.

Ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения.

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.

Таким образом, с учетом ситуационного плана размещения антенн базовой станции, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения ППЭ ЭМП, были сделаны следующие выводы:

- базовая станция - может проектироваться с установкой антенн по указанному адресу;

- мероприятий по организации санитарно-защитных зон ПРТО и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется.

Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

Аварийные ситуации при реализации проектных решений и соблюдении технических регламентов эксплуатации технологического оборудования отсутствуют.

Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Сокращение объемов производства в производственных секторах экономики приводит к изменению структуры ВВП в сторону усиления в ней значения сферы услуг.

Непосредственное влияние на спрос товаров и услуг оказывает население.

Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем.

Проектные решения позволят решить проблему телефонизации и информатизации сельской местности, что положительным образом скажется на условиях проживания и работы населения.

При строительстве новых базовых станций увеличивается объем капиталовложений.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступности сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи доступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет существенного влияния на демографические условия в районе их размещения.

Численность и плотность населения в районе строительства в случае привлечения к работам местного населения не изменится; при использовании рабочей силы с других территорий вырастет несущественно лишь на период строительства.

Необходимости в отселении коренного населения при размещении объекта и по другим причинам не возникнет.

Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень).

Для базовой станции вблизин.п.Домашковичи  разработан и согласован в установленном порядке проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки (ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 9.6.4-01/813 от 14.10.2024г.

Санитарно-защитная зона отсутствует.

Зона ограничения застройки объекта установлена согласно «Ситуационному плану базовой станции с нанесением ЗОЗ».

При реализации проекта мероприятиями по охране атмосферного воздуха при строительстве являются:

-эффективность использования транспортных средств по грузоподъемности (соответствие грузоподъемности партионности грузов);

-движение транспортных средств по территории с высокими транспортно-эксплуатационными характеристиками;

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей.

При реализации проекта мероприятиями по охране поверхностных и подземных вод являются:

-соблюдение границ территории при выполнении строительно-монтажных работ;

-оснащение площадок для строительства контейнерами для сбора строительных отходов;

-исключение попадания нефтепродуктов в грунт;

-заправка газосмазочными материалами транспортных средств, грузоподъемных и других машин осуществляется только в специально оборудованных местах;

-после окончания строительно-монтажных работ уборка участка территории от строительного мусора.

- -вертикальная планировка площадки строительства.

При реализации проекта мероприятиями по защите от шума во время строительства являются:

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей;

-ограничение скорости транспортных средств.

При реализации проекта мероприятиями по профилактике возможного неблагоприятного влияния на человека ЭМП являются:

-владелец базовой станции обеспечивает (снижает излучаемую мощность) на участках территории, где будут проводиться работы (за исключением работ, связанных с обслуживанием базовой станции) уровень ЭМП, не превышающий ПДУ (10мкВт/см2);

-при проведении работ, связанных с обслуживанием базовой станции, на участках территории должны соблюдаться гигиенические требования к производственным условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, определенные в разделе II специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2019г. №360;

- проведение производственного контроля уровней ЭМП, согласно приложению 10 санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2019г. №360.

Согласно выводов, приведенных в Проекте расчете санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки для БС, мероприятий по организации санитарно-защитных зон и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется.

При реализации проекта мероприятиями по охране земельных ресурсов и почв являются:

-возвращение предварительно снятого плодородного слоя почвы при строительстве о восстановление поверхности земли до проектных отметок;

-высев многолетних трав, укрепление откосов с целью предохранения их от ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками, поверхностными водами;

-восстановление в первоначальное состояние слоев земляной массы при обратной засыпке при прокладке кабеля (отвал плодородного грунта в одну сторону, а последующего грунта в другую);

-восстановление травяного покрова при прокладке электрического кабеля;

- -движение транспорта и строительной техники только по существующим автодорогам;

- -заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными материалами автозаправщиками, в специально установленных местах, исключая попадание ГСМ в почву;

- -разборка всех видов вспомогательных сооружений по окончании работ.

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного и животного мира, лесов являются:

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревянными щитами;

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах путем подкопа;

-обязательное соблюдение границ строительных площадок;

-запрещение мойки машин и механизмов в районе проведения работ;

-организация благоустройства и озеленения после окончания строительный работ;

-проектом предусматривается прокладка кабельной линии – питающий кабель не будет являться причиной гибели птиц и животных;

-отсутствие физических преград для животных, препятствия для обмена  элементами фауны с соседними территориями  создаваться не будут.

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния отходов на окружающую среду являются:

Соблюдение законодательства Республики Беларусь «Об обращении с отходами».

Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать следующим требованиям:

-располагаться с подветренной стороны;

-иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые воды;

-иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

-иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- разгрузки отходов при их перемещении;

-состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соответствовать требованиям транспортировки автотранспортом.

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния на геологическую среду являются:

-при строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом;

-при обнаружении подземных вод в котловане предусмотреть простейшие методы строительного водоотлива. Учесть, что при интенсивной откачке воды из котлована гидравлические потоки могут возрасти до критического градиента и вызвать процессы суффозии.

Мероприятиями по предотвращению возможных проектных и запроектных аварийный ситуаций являются:

-регулярное выполнение программ технического обслуживания оборудования, машин и механизмов;

-установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололеда.

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия

Анализ материалов по проектным решениям для «Возведение базовой станции вблизи н.п.Домашковичи Докшицкого района Витебской области», а также анализ условий окружающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов.

Воздействие в процессе строительства носит временный характер.

При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) источники. Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет незначительным и носить временный характер.

Эксплуатационные воздействия электромагнитных полей будут проявляться в течение всего периода эксплуатации проектируемого объекта.

Потенциальная зона возможного воздействия планируемой деятельности установлена по фактору излучения ЭМП и составит не более 94 м от центра установки антенн.

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздействие низкой значимости.

Во время эксплуатации воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, геологическую среду, рельеф, земельные ресурсы, почвенный покров, растительный и животный мир, леса, а также на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране отсутствует.

Реализация проекта не окажет значительного дополнительного воздействия на окружающую среду.

Согласно «Методике оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду» проектируемое производство оказывает:

-локальное воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности – 1 балл;

-многолетнее воздействие, наблюдаемое более 3 лет – 4 балла;

-незначительные изменения в окружающей среде, не превышают существующие пределы природной изменчивости -1 балл.

Произведение коэффициентов 4, что говорит о том, что воздействие объекта низкой значимости.

Существующее состояние окружающей среды для реализации объекта оценивается как благоприятное. Район строительства характеризуется сравнительно низкой нагрузкой на компоненты природной среды. Дополнительно вносимое в экосистему воздействие объекта не нарушает её стабильности и не изменяет существующие пределы природной изменчивости.

Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по размещению объекта на выбранной площадке в ходе проведения ОВОС не выявлены.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи доступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Таким образом, реализация проектных решений при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при строгом производственном экологическом контроле не приведет к дополнительному негативному воздействию на окружающую природную среду. Воздействие будет в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА

Строительство базовой станции вблизин.п.Домашковичи Докшицкого района Витебской области вызвана необходимостью улучшить качество и доступность сотовой связи для населения.

Сотовая связь сегодня – одна из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем, средство общения, способ оперативного получения информации. На ней основана работа различных сервисов, которыми мы пользуемся практически каждый день. Банкоматы, терминалы, охранные сигнализации, системы денежных платежей, автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии и др. сервисы работают при помощи услуг мобильных операторов. А чтобы закрыть так называемые «дыры» в покрытии сетей, сотовые операторы устанавливают свои базовые станции на офисных зданиях, производственных помещениях, магазинах, крышах жилых домов, рекламных щитах, столбах освещений и на др. сооружениях. Это дает возможность более равномерно покрыть район и позволить мобильным устройствам надежно регистрироваться в сети.

Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть, имеет вид шестиугольных ячеек (сот).

Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередатчика в зону действия другого.

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции, которые обычно располагают на крышах зданий, вышках, различных сооружениях, осветительных опорах и т.п.

Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь информацией. Если телефон выходит из поля действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с другой.

Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позволяет оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие.

Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стационарной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать звонки абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные и со стационарных на мобильные.

Когда мобильный телефон включается, он отвечает на определенные сигналы управления расположенных поблизости базовых станций. Когда будет найдена ближайшая базовая станция в сети, к который телефон приписан, устанавливается соединение. Затем телефон бездействует, лишь иногда обновляя связь с сетью, до того, как пользователь не пожелает сделать или принять вызов.

Мобильные телефоны используют автоматическое управление энергопотреблением в качестве средства сокращения мощности передатчика до минимально возможного при поддержании высокого качества связи.

Многие спрашивают, почему базовые станции размещаются не только в индустриальных районах или областях, отдаленных от мест проживания. Есть несколько причин: во-первых, если оборудование размещается слишком далеко от пользователей, оно не только дает плохое качество связи, но и служит причиной увеличения выходной мощности телефонов для поддержания соединения. Во-вторых, есть практические ограничения географической области, которую базовая станция может фактически обслужить, особенно при большом количестве пользователей. Базовые станции должны быть расположены ближе к абоненту, чтобы вместе обеспечивать достаточный уровень сигнала и пропускную способность. Каждая базовая станция должна работать на очень низком уровне мощности во избежание помех другим станциям, расположенным поблизости. Должным образом разработанная сеть будет оптимизировать зону покрытия и мощность и поэтому работать только на самых низких уровнях мощности, необходимых для обеспечения хорошей связи.

Объекты для размещения базовых станций (БС) выбираются службой планирования сети и таким образом, чтобы получать максимально высокое качество связи.

В крупных городах местоположение планируемой базовой станции выбирается с точностью до 50 метров, поэтому так важно размещение станции на конкретном объекте или вместо одной БС размещать две или более.

В соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными нормами основным критерием безопасного размещения базовых станций, является «предотвращение создания на открытой территории и в зданиях интенсивности электромагнитного излучения, превышающей предельно допустимые значения» (не более 10мкВт/см²).

Да, базовая станция сотовой связи (точнее, антенны базовых станций) – это источник электромагнитного излучения, электромагнитных волн радиочастотного диапазона. Такого же излучения, как радио, эфирное телевидение, радиостанции служб такси, спецсвязь и т.п., т.е. того, что ежедневно окружает каждого человека, особенно жителей крупных городов в любой точке земного шара.

Базовые станции являются приемо-передающими радиотехническими объектами, излучающими электромагнитную энергию в УВЧ диапазоне (300-3000Гц). Кроме того, некоторые базовые станции дополнительно оснащены комплектом приемо-передающего оборудования радиорелейной связи, работающим в СВЧ диапазоне (3-30 Гц), отвечающим за интеграцию данной БС в сеть целом.

Приемопередающее оборудование базовых станций, кроме антенн, не является источником, потенциально опасным с точки зрения биоэлектрической совместимости.

Радиочастотные поля являются неионизирующими и не разрушают молекулярную структуру биологического материала. Международно-признанная, независимая “Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения” (ICNIRP) выпустила руководящие принципы, устанавливающие безопасные уровни воздействия РЧ-излучения на всех членов общества.

Несмотря на рекомендации ICNIRP, в каждой стране разработаны и приняты свои нормативы, определяющие безопасный для населения уровень электромагнитного излучения.

В Республике Беларусь таким нормативным документом являются «Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к установке и эксплуатации систем сотовой связи», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №14 от 01 февраля 2010 года.

Нормируемый параметр – плотность потока энергии электромагнитного поля. Предельно-допустимый уровень - 10 мкВт/см2 при постоянном пребывании всех групп населения в зоне действия базовых станций.

Действующие в нашей стране нормативные документы разрешают размещение базовых станций (а точнее – антенн базовых станций) не только на производственных и административных зданиях, но также на жилых домах, общежитиях, зданиях учреждений образования и здравоохранения, в том числе на зданиях школ, поликлиник, больниц (в том числе детских) и на их территориях.

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация  на строительство базовой станции сотовой связи содержит раздел расчетов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения застройки (ЗОЗ).

Необходимо отметить, что Унитарное предприятие «А1» при размещении базовых станций сотовой связи неукоснительно соблюдает нормы действующего законодательства Республики Беларусь, в том числе в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Полагаем возможным утверждать, что размещенные в строгом соответствии с действующими санитарными нормами базовые станции сотовой связи Унитарного предприятия «А1» не привносят негативных для человека физических факторов в среду обитания населения, тем самым обеспечивая реализацию законного права физических лиц на благоприятную среду обитания.

Без сотового телефона мы уже не представляем свою жизнь и будем пользоваться мобильной связью в любом случае. Даже зная о невидимой опасности облучения от компьютеров, телевизоров, СВЧ и других бытовых приборов, загрязнения воздуха автомобильными выхлопами и других «подводных камнях» удобных для нас вещей и технологий, люди не отказываются от этих благ цивилизации.

Бурная современная жизнь просто накрывает нас лавиной технических новшеств, «гаджетов» и технологий, которые работают посредством каналов сотовой связи, что приводит и далее будет приводить к неизбежному росту количеству базовых станций. И раз уж мы создали эти умные машины и технологии, нужно уметь с ними уживаться.

Жизнь в современном городе – это обязательно компромисс между человеком и технологиями. Нужно не отвергать все, что просто тебе не нравиться, а научиться понимать и принимать среду, в которой ты живешь.

Настоящим проектом предусматривается возведение базовой станции вллизи н.п.Домашковичи Докшицкого района на землях РСКУП «Санаторий «Лесное» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Для обеспечения электроснабжения базовой станции проектом предусматривается прохождение кабельной линии 0,4кВ до базовой станции.

Трасса кабельной линии проходит:

-по землям РСКУП «Санаторий «Лесное» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

На территории участка, испрашиваемого в постоянное пользование, устанавливается башня 40 м и площадка для оборудования базовой станции. Территория ограждается металлическим забором для предотвращения несанкционированного доступа на площадку.

Подъезд к участку производится по существующей дорожной сети.

Заказчиком проекта строительства унитарное предприятие по оказанию услуг «А1».

Основное направление деятельности предприятия – предоставление телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси.

Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 г., став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. входит в состав международной группы A1 Telekom Austria Group, являющейся европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров беспроводных услуг. До августа 2019 г. компания вела операционную деятельность под брендом velcom.

Абонентами мобильной связи A1 в Беларуси являются более 4,9 миллионов человек, свыше 1 млн домохозяйств имеют возможность доступа к сети фиксированной связи по технологиям GPON и Ethernet во всех областных городах и большинстве районных центров. Кроме того, A1 предоставляет услуги цифрового телевидения IPTV под брендом VOKA, а также услуги хранения данных и облачные сервисы на базе собственного дата-центра, одного из крупнейших в стране. В компании работают около 3000 человек, а фирменные центры продаж и обслуживания расположены во всех крупных населенных пунктах страны.

Компания A1 предоставляет на территории Беларуси услуги мобильной связи стандарта GSM 900/1800, UMTS 900/2100 (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+), а также 4G (LTE, в сети инфраструктурного оператора beСloud). Абонентам доступен полный набор базовых услуг, а также дополнительные сервисы. Звонки HD-формата и скоростной интернет доступны на территории, на которой проживает 99% населения страны.

Также A1 является одним из крупнейших в Беларуси частным оператором фиксированного интернет-доступа, предоставляя абонентам высокоскоростной доступ в интернет на основе собственной оптоволоконной сети по технологиям Ethernet и GPON. При этом для клиентов-юридических лиц оказывается комплекс услуг по организации доступа в интернет по индивидуальной волоконной линии.

Активное развитие сети происходило в 2016—2018 гг., когда к сети оператора присоединились абоненты провайдеров «Атлант Телеком» (Минск), «Айчына плюс» (Минск), «Белинфонет» (Минск), «Гарант» (Гомель и Витебск), «Саммит» (Полоцк), «Ранак Медиа» (Светлогорск) и частично «Деловая сеть» (Минск).

В списке приоритетных направлений деятельности A1 как социально ответственного бизнеса – помощь детям и поддержка национальной самоидентификации. Компания гордится долгой историей благотворительности и помощи нуждающимся детям, а также реализует масштабные социальные образовательные проекты.

A1 также стремится помочь белорусам заново открыть свое наследие: традиции, историю, культуру и другие элементы национального достояния. Компания обращает особое внимание на важнейшие белорусские артефакты, такие, как белорусский язык, национальное искусство и уголки нетронутой природы.

Район размещения планируемой хозяйственной деятельности

Площадка размещения базовой станции вблизи  н.п.Домашковичи Докшицкого района на землях РСКУП «Санаторий «Лесное» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Рисунок 1 – Схема размещения объекта

– проектируемый объект

Рисунок 2 – Ситуационная схема

Согласно Акта выбора места размещения земельного участка для строительства, утвержденного Председателем Докшицкого районного исполнительного комитета от 09.012023, площадь земельного участка, выбранного для строительства объекта составляет 0,1136га  (земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения).

Таблица 3 – Технико-экономические показатели

| Наименование | Ед. изм. | Колич. |
| --- | --- | --- |
| Согласовано земель, всего в т.ч. - земель РСКУП «Санаторий «Лесное» КГБ в постоянное пользование (для строительства и обслуживания башни 40 метров, площадки с технологическим оборудованием и ограждением) - земель РСКУП «Санаторий «Лесное» КГБ вовременное пользование (для строительства и обслуживания площадки под СМР) -земель РСКУП «Санаторий «Лесное» КГБ, на которых разрешается строительство без изъятия земельных участков | га га га га | 0,1136 0,008 0,1023 0,0033 |
| Площадь участка в границах работ В т.ч. площадь участка базовой станции в ограждении | м2 м2 | 79 46 |
| Площадь застройки (фундамент, площадка под оборудование) | м2 | 5 |
| Площадь озеленения на участке базовой станции | м2 | 41 |

Территория участка ограничена:

-с севера – земли ГП «Санаторий «Лесное»;

-с востока – земли гаражного кооператива»Вечный двигатель»;

-с юга – земли ГП «Санаторий «Лесное»;

-с запада – территория подстанции РУП «Витебскэнерго».

Основные характеристики проектных решений

В соответствии с заданием на проектирование строительным проектом предусматривается строительство новой базовой станции на земельном участке вблизи н.п.Домашковичи Докшицкого района на землях РСКУП «Санаторий «Лесное» Комитета государственной безопасности Республики Беларусь. Антенны базовой станции будут расположены  на металлическойбашне высотой H=40 метров.

Для обеспечения электроснабжения базовой станции проектом предусматривается прохождение кабельной линии 0,4кВ до базовой станции. Проектом предусматривается электроснабжение базовой радиостанции от РУ-0,4кВ существующей КТП Бг-1234.

Трасса кабельной линии проходит:

-по землям РСКУП «Санаторий «Лесное» КГБ.

Базовая станция для организации абонентского трафика включает в себя:

-приемо-передающее оборудование для 2-х секторов фирмы производителя «ZTE» (страна производитель Китай) стандартов GSM/UMTS900 МГц и UMTS 2100МГц;

-антенная система базовой станции – 2 секторных антенны – секторные антенны типа UL2PX307.10P-E2-Cфирмы «Broadradio», размещенные на металлической высотой 40 м;

-система бесперебойного питания LargeOutdoorв комплекте с аккумуляторными батареями;

-для включения проектируемой базовой станции в существующую сеть сотовой подвижной связи предусмотрена организация радиорелейной линии. Связь проектируемой БС с центом коммуникаций осуществляется по радиорелейным линиям (каналам): в диапазоне 18 ГГц (23х109 Гц) по схеме (1+0) по азимуту 251°;

-модульная корзина в комплекте.

Также используются материалы и изделия: кабельные, электромонтажные.

Проектируемая базовая станция сотовой связи по своему назначению относится к передающим радиотехническим объектам. Источником электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в окружающее пространство для данного объекта будут являться передающие антенны базовой станции «А1» - проектируемые.Другие источники ЭМИ радиочастотного диапазона в данном месте отсутствуют. Станционное оборудование БС электромагнитных полей в окружающее пространство не излучает.

Проектируемыми источниками ЭМИ радиочастотного диапазона на площадке являются секторные антенны УП «А1» UL2PX307.10P-E2-C производства фирмы «Broadradio», работающие в диапазоне 900/2100 МГц; передающая антенна Ø0,6м РРС MiniLink6363производства фирмы «Ericsson», работающая в диапазоне 18ГГц.

Рисунок 3 – Секторная антенна

Рисунок 4 – Антенна РРС

Время и режим работы объекта на излучение – круглосуточно.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Расчет зоны обслуживания проектируемой базовой станции выполнен и согласован в установленном порядке Заказчиком.

Расчет проектируемых радиорелейных соединительных линий выполнен Заказчиком.

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=10°; Сектор 2 - Аз.=145°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Амнишево) по азимуту 251º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Высота подвеса секторных антенн – +39,0 м от уровня земли.

Высота подвеса радиорелейных антенн – +39,7 м от уровня земли.

Время работы – 24 часа в сутки.

Напряжение питания – 380/220 В переменного тока.

Состав оборудования

Состав основного оборудования проектируемой базовой станции приведен в табл.

Таблица 4

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1.Базовая станция GSM900/1800, UMTS-2100 производства фирмы ZTE, Китай в составе: - радиочастотный модуль R8862AS9000 - радиочастотный модуль R8862AS2100 - базовый модуль с блоком контроля и управления В8200 | 2 2 1 |
| 2. Направленная антенна: - UL2PX307.10P-E2-C | 2 |
| 3. Радиорелейная станция (РРС) производства фирмы «Ericsson» (Швеция) типа: «Mini LinkTN (1+0)» в комплекте с параболической антенной 0,6 м | 1 |
| 4. Система питания ТКШ Outdoor Large с АКБ (шкаф наружного исполнения) | 1 |

Планируемое к размещению оборудование разрешено для применения в Республике Беларусь.

Организация труда и штаты

Режим работы базовой станции – круглосуточный

Постоянного пребывания работающих не требуется

Связь проектируемой БС с центом коммуникаций осуществляется по радиорелейной линии (каналу) – в диапазоне 18 ГГц (18х109 Гц) по схеме (1+0) по азимуту 251°.

Краткая характеристика применяемого оборудования

Параметры антенн

Характеристиками излучения являются коэффициент излучения, диаграмма направленности, ширина главного лепестка, относительный уровень побочных максимумов, коэффициент направленного действия, эффективная площадь, действующая высота и т.п.

Они являются параметрами, связанными с энергией в виде электромагнитного излучения.

Коэффициент усиления антенны – отношение напряженности или плотности потока энергии (далее – ППЭ), создаваемой данной антенной на некотором расстоянии в направлении максимального излучения, к напряженности или ППЭ, создаваемой на том же расстоянии и в том же направлении идеальной изотропной антенной, при условии, что мощности, подводимые к обеим антеннам, одинаковые.

Диаграмма направленности антенны – представляемая в графической либо табличной форме зависимость уровней ЭМП, создаваемых антенной, от угла относительно направления максимального излучения в горизонтальной и (или) вертикальной плоскостях при постоянстве излучаемой мощности и расстояния от точки наблюдения до антенны.

По известному значению коэффициента усиления можно найти эффективную площадь и действующую высоту антенны. Значения коэффициентов усиления приведены в таблицах выше.

По известной диаграмме направленности можно найти ширину главного лепестка, относительный уровень боковых максимумов, а также получить представление о коэффициенте направленного действия.

Диаграмма направленности антенн в вертикальной плоскости рассчитана таким образом, что основная энергия излучения (более 90 %) сосредоточена в довольно узком "луче". Он всегда направлен в сторону от сооружений, на которых находятся антенны БС, и выше прилегающих построек, что является необходимым условием для нормального функционирования системы.

- АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА)

А Рассмотрены альтернативные варианты размещения объекта.

1. Вариант:

-«нулевая» альтернатива: полный отказ от реализации хозяйственной деятельности.

При отказе от реализации проектных решений воздействие на компоненты окружающей среды будет отсутствовать. Однако в качестве негативного фактора можно выделить отсутствие положительного социально-экономического эффекта и уменьшение объема реализации услуг связи в регионе. Ожидаемый социально-экономический последствия реализации проектных решений выражается в увеличении количества абонентов, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности услуг связи, формирование благоприятной бизнес-среды и бизнес-процессов.

2. Вариант

-строительство кабельной канализации – прокладка волоконно-оптического кабеля нецелесообразен.

Нецелесообразность строительства кабельной канализации заключается в следующем:

-увеличение протяженности работ;

-значительное воздействие на компоненты природной среды: земельные ресурсы, почвенный покров, растительный мир при строительстве.

-возможные проходы через заросшие лесом участки при строительстве с сопутствующей вырубкой лесной растительности;

-возможное нарушение сложения заболоченных грунтов.

3. Вариант:

-реализация планируемой деятельности в соответствии с проектными решениями: устройство базовой станции с частотой оборудования РРС 23 ГГц.

Таким образом, учитывая незначительное влияние на окружающую среду проектируемого объекта, оптимальным вариантом реализации хозяйственной деятельности является вариант 3: реализация хозяйственной деятельности в соответствии с разработанными проектными решениями

Таблица 5

| Компонент природной среды | Характеристика воздействия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Реализация проектных решений | «Нулевая» альтернатива |
| Атмосферный воздух | отсутствует | отсутствует |
| Воздействие физических факторов – шума, инфразвука, ультразвука, теплового излучения | отсутствует | отсутствует |
| Поверхностные и подземные воды | отсутствует | отсутствует |
| Геологическая среда | низкой значимости | отсутствует |
| Земельные ресурсы и почвенный покров | низкой значимости | отсутствует |
| Растительный и животный мир, леса | низкой значимости | отсутствует |
| Природные объекты, подлежащие особой или специальной охране | отсутствует | отсутствует |
| Последствия чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций | отсутствуют | отсутствуют |
| Воздействие ЭМИ | низкой значимости | отсутствуют |
| Сопутствующий положительный социально-экономический эффект | да | нет |

.

- ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Природные компоненты и объекты

    - Климат и метеорологические условия

Расположение территории республики в умеренных широтах обусловливает преобладание в тропосфере западного переноса воздушных масс. Ослабление зонального переноса приводит к распространению воздействия континентальных воздушных масс, которые приходят с востока, северо-востока или формируются на месте. Значительно реже достигает территории Беларуси тропический воздух.

Климат Беларуси определяется как умеренно континентальный.

Основные его характеристики обусловлены расположением территории республики в умеренных широтах, отсутствием орографических преград, преобладанием равнинного рельефа, относительным удалением от Атлантического океана. Сложное взаимодействие различных атмосферных процессов и подстилающей поверхности (теплооборот, влагооборот, общая циркуляция атмосферы) определяют своеобразие режима каждого климатического элемента — температуры воздуха и почв, облачности, атмосферных осадков и так далее. Все более заметное влияние на климат оказывает хозяйственная деятельность человека.

Климату Беларуси свойственны некоторые отрицательные факторы — неустойчивый характер погоды весной и осенью, мягкая с продолжительными оттепелями зима, часто дождливое лето, нехватка влаги в начале его, поздние весенние и ранние осенние заморозки. Однако в целом он благоприятен для успешного выращивания и получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, фруктовых деревьев и кустов средней полосы Европейской части СНГ и частично более южных районов.

Климат Докшицкого района  умеренно континентальный со значительным влиянием атлантического морского воздуха (с частыми циклонами). Зима достаточно мягкая, с неустойчивой, в основном пасмурной погодой, частыми оттепелями, продолжительными необильными осадками. Бывают и холодные периоды, чаще всего в январе и феврале.

Для него характерно теплое, влажное и продолжительное лето, сравнительно короткая с частыми оттепелями и незначительным снежным покровом зима.

Температурный режим местности характеризуется следующими показателями:

-средняя температура воздуха за год - +5,5°С;

-средняя температура воздуха января – минус -6,4°С;

-средняя температура воздуха июля - +17,0°С.

По количеству выпадающих осадков Докшицкий район, как и вся Беларусь, относится к зоне достаточного увлажнения. Основное количество осадков связано с циклонической деятельностью. Из общего количества осадков в году приходится 12% на твердые, 13% на смешанные и 75% на жидкие. Примерно 1/3 приходится на холодный, 2/3 – на теплый период. Первый снег обычно выпадает во 2-й декаде октября.

Режим атмосферных осадков местности характеризуется следующими показателями:

-среднее количество осадков за год – 632мм.

-средняя высота снежного покрова – 22 см;

-продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 98 дней.

Среднегодовое атмосферное давление равно 997,2 гПа. На протяжении года среднее месячное давление изменяется незначительно. Однако в периоды активной циклонической деятельности давление за сутки может изменяться на 20 гПа и более.

Осредненные (за год и по сезонам) значения повторяемости ветров разных направлений, а также скорости ветров по румбам, приведены в табл.4.

Таблица 6– Характеристика ветрового режима

| Среднегодовая роза ветров, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |  |
| 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 22 | 20 | 8 | 2 | Январь |
| 10 | 11 | 10 | 5 | 11 | 16 | 23 | 14 | 6 | Июль |
| 7 | 9 | 12 | 9 | 17 | 17 | 19 | 10 | 4 | Год |
| Скорость ветра U* (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |

Преобладающие ветры в летнее время–западные, в зимнее время – ветра юго-восточного направления.

Средняя относительная влажность воздуха –80 %.

В среднем за год отмечается 57 дней с туманом, 75% из них в холодную половину года. Дымки в основном с октября по март, ежемесячно 18-22 дня.

В целом на территории Беларуси за последние 20 лет заметно усилилась экстремальность гидрометеорологических явлений. Ежегодно регистрируется от 10 до 30 случаев опасных гидрометеорологических явлений, в связи с изменением климата значительно усиливается их интенсивность. Примерно 80% случаев приходится на теплый период года (заморозки, шквалы, сильные ливни, град, засухи). Наводнения, ливни, сильный снегопад,  туманы, периоды экстремальной жары, засухи, лесные пожары, гололед ежегодно наносят существенный экономический ущерб и приводят к человеческим жертвам.

Большое влияние на формирование климата оказывает хозяйственная деятельность человека (осушение болот, высечка лесов, строительство промышленных предприятий, сжигание топлива и т.д.). Так, в связи с осушением болот наблюдаются значительные контрасты в температурах почвы и воздуха в течение суток, чаще наблюдаются заморозки на поверхности почв.

Особенности климата определяются размещением территории в умеренных широтах, особенностью атмосферной циркуляции, отсутствием орографических препятствий и равнинностью рельефа.

Число часов солнечного сияния – 1819 ч/год – по способности разложения вредных примесей в атмосфере – благоприятная степень.

Число дней с грозами – 25 дней/год – способствует разложению вредных примесей в атмосфере.

Анализ комплекса метеорологических характеристик показывает, Докшицкийрайон относится к районам с малой повторяемостью неблагоприятных погодных условий.

В целом климатические условия района благоприятны для формирования природных растительных комплексов и самоочщения окружающей среды.

3.1.2.  Атмосферный воздух

Согласно данных мониторинга атмосферного воздуха, в целом состояниеатмосферного воздуха в большинстве городов республики оценивается какстабильно хорошее.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается значениями фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе расположения объекта.

При оценке состояния атмосферного воздуха учитываются среднесуточные и максимально разовые предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ. Средние за сутки значения сравниваются с ПДК среднесуточной (ПДКс.с.), а максимальные – с максимально разовой (ПДКм.р.).

Пунктов мониторинга атмосферного воздуха в рамках НСМОС в Докшицком районе ее имеется.

Ближайший пункт мониторинга атмосферного воздуха размещен в Березинском биосферном заповеднике – станция фонового мониторинга (СФМ).

В Березинском заповеднике работали 16 автоматических станций, позволяющих получать информацию о содержании в воздухе приоритетных загрязняющих веществ в режиме реального времени.На СФМ в Березинском заповеднике проводились наблюдения за состоянием воздуха и атмосферных осадков по программе Глобальной Службы Атмосферы.

По результатам стационарных наблюдений, в 2023 г. содержание в атмосферном воздухе большинства определяемых загрязняющих веществ несущественно снизилось, отмечено незначительное увеличение содержания ТЧ10. Согласно рассчитанным значениям ИКАВ, состояние воздуха в 2023 г. оценивалось, в основном, как очень хорошее, хорошее и умеренное. Доля периодов с удовлетворительным уровнем загрязнения воздуха была незначительна. Периоды с плохим и опасным уровнями загрязнения атмосферного воздуха отсутствовали.

Сера диоксид. По данным непрерывных измерений, среднегодовая фоновая концентрация серы диоксида составляла 3,4 мкг/м3 (0,07 ПДК) и была незначительно выше, чем в 2022 г. Сезонные изменения содержания в воздухе серы диоксида не имели ярко выраженного характера.

Азота диоксид. Содержание азота диоксида в 2023 г. измерялось в течение 6 месяцев (январь-июнь). В этот период максимальная среднесуточная концентрация 0,12 ПДК зафиксирована 25 марта. Максимальное содержание азота диоксида зафиксировано в июне, минимальное – в январе и апреле.

Азота оксид. Содержание азота оксида в 2023 г. измерялось в течение 6 месяцев (январь-июнь). В этот период максимальная среднесуточная концентрация была существенно ниже норматива ПДК и составляла 0,01 ПДК (16 февраля). Значения среднемесячных концентраций находились на одинаковом уровне, незначительное увеличение содержания азота оксида наблюдалось в феврале-марте.

Сульфат-ион. Среднегодовая фоновая концентрация сульфат-иона составляла 1,31 мкг/м3 и была ниже на 12 %, чем в 2022 г. Минимальное содержание сульфат-иона в атмосферном воздухе зафиксировано в марте (0,66 мкг/м3 ), максимальное содержание (2,12 мкг/м3 ) – в декабре. Максимальная среднесуточная концентрация сульфат-иона составляла 5,86 мкг/м3 (22 сентября).

Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). Среднегодовая фоновая концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) составляла 14 мкг/м3 и по сравнению с 2022 г. снизилась на 17 %. В теплый период года содержание в воздухе твердых частиц было выше, чем в холодный период. В годовом ходе максимальное содержание в воздухе твердых частиц наблюдалось в мае, минимальное содержание – в марте (рисунок 4.64). Максимальная среднесуточная концентрация твердых частиц зафиксирована 22 сентября и составляла 71,11 мкг/м3 (0,5 ПДК).

Твердые частицы, фракции размером до 10 мкм. Фоновый уровень концентраций ТЧ10 обусловлен в большой степени трансграничным переносом. Увеличение содержания ТЧ10 в теплый период года лимитируется природными и антропогенными факторами. По данным непрерывных измерений, среднегодовая фоновая концентрация ТЧ10 составляла 0,3 ПДК, что незначительно выше значения 2022 г. Количество дней со среднесуточными концентрациями выше 25 мкг/м3 (0,5 ПДК) составляло 5,6 % (в 2020 г., 2021 г. и 2022 г. – 6,8, 4,8 и 3,6 % соответственно). В годовом ходе максимальное содержание в воздухе ТЧ10 наблюдалось в июне, минимальное содержание – в марте и октябре.

Тяжелые металлы и бенз(а)пирен. Концентрации свинца и кадмия были ниже пределов обнаружения. Содержание бенз(а)пирена в воздухе определяли в отопительный сезон. Концентрации бенз(а)пирена варьировались в диапазоне 0,20-0,75 нг/м3 . Бензол. Содержание в воздухе бензола было по-прежнему значительно ниже норматива ПДК. Максимальная среднесуточная концентрация бензола 0,1 мкг/м3 зафиксирована 10 февраля. Приземный озон. По данным непрерывных измерений, среднегодовая фоновая концентрация приземного озона составляла 61 мкг/м3 (в 2021 г. – 55 мкг/м3 , в 2022 г. – 69 мкг/м3 ). Высокое содержание в воздухе приземного озона наблюдалось в марте-мае, связано такое увеличение уровня загрязнения с межсезонной перестройкой атмосферы и притоком озона из стратосферы. Среднесуточные концентрации приземного озона превышали норматив ПДК в течение 39 дней (в 2022 г. – в течение 41 дня). Максимальная среднесуточная концентрация приземного озона зафиксирована 20 апреля и составляла 1,3 ПДК. Также фиксировались превышения нормативов ПДК по приземному озону, установленных для 1-часового периода – 4 случая (до 1,2 ПДК) и 8-часового периода – 22 случая (до 1,3 ПДК).

По результатам стационарных наблюдений, в 2023 г. содержание в атмосферном воздухе большинства определяемых загрязняющих веществ несущественно снизилось, отмечено незначительное увеличение содержания ТЧ10. Согласно рассчитанным значениям ИКАВ, состояние воздуха в 2023 г. оценивалось, в основном, как очень хорошее, хорошее и умеренное. Доля периодов с удовлетворительным уровнем загрязнения воздуха была незначительна. Периоды с плохим и опасным уровнями загрязнения атмосферного воздуха отсутствовали.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт и отопительные агрегаты населения в ближайших деревнях.

Основное количество загрязняющих веществ от стационарных источников производится на территории городов Докшицы и Бегомль. Крупных промышленных предприятий на территории Докшицкого районе не имеется.

Передвижные источники выбросов представлены авто- и железнодорожным транспортом. Выбросы от автотранспорта составляют около 50% всех поступающих в атмосферный воздух загрязняющих веществ.

3.1.3.  Поверхностные воды

Характер современной гидрографической сети и особенности формирования ресурсов поверхностных вод Беларуси определяются географическим размещением республики на водоразделе Черного и Балтийского морей, проходящем через северо-западный край Полесья по Копыльской гряде, Минской и Оршанской возвышенностям.

Все реки Беларуси принадлежат к равнинному типу со снеговым, дождевым и подземным питанием. В теплый период года осадки образуют сток непосредственно после выпадения и, частично, за счет образования грунтовых вод, которые могут попадать в речную сеть значительно позже и на удалении от территории выпадения осадков. В холодный период осадки накапливаются в виде снега, таяние которого весной вызывает половодье.

По гидрологическому районированию Республики Беларусь рассматриваемая территория относится к Вилейскому гидрологическому району.

Среднее многолетнее распределение стока следующее (в % от годового): 45% - весна, 35% - лето-осень, 20% - зима).

– проектируемый объект

Рисунок 5 – Фрагмент карты гидрологического районирования зон Беларуси

В гидрографическом отношении территория н.п. Домашковичи Докшицкого района Витебской области относится к бассейну реки Березина. Длина реки – 561 км, площадь водосбора – 24500 км2.

Наиболее крупные озера района: Медзозол, Сервечь, Межужол.

Крупнейшие реки района: Березина, Вилия, Поня, Сервечь.

Гидрографическая сеть Докшицкого района характеризуется следующими показателями:

-суммарная длина рек – 511 км;

-количество рек – 39;

-количество речных истоков – 34;

-густота речной сети – 0,47 км/км2 (расчетная), 0,23 км/км2 (по данным инвентаризации);

-расчетная величина местного речного стока – 14,3 м3/с, 451 млн.м3.

Удельная водообеспеченность населения составляет 11,39 тыс.м3/чел, что значительно выше средней величины по Витебской области (5,66 тыс.м3/чел).

Экологическое состояние водных объектов определяется как естественными геохимическими особенностями водосбора и самоочищающей способностью, так и величиной антропогенной нагрузки, обусловленной поступлением сточных вод от крупных населенных пунктов и промышленных предприятий, а также стоков с сельскохозяйственных угодий и урбанизированных территорий.

В целом воды р.Березины могут быть классифицированы как «относительно чистые».

Площадь водосбора р.Березина в пределах Витебской области24500км2, исток берет начало в Докшицком районе.

Антропогенное влияние на водосборе характеризуется следующими показателями:

-экологическая ситуация – колеблется от благоприятной до относительно благоприятной;

-доля сельскохозяйственных земель, которые интенсивно используются – 35-45%;

-основные промышленные предприятия водосбора : химическая и нефтехимическая; лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная;

- магистральные газо- и нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, развитие судоходства на реке –по территории проходит нефтепровод;

-мелиоративные работы на территории водосбора -  территория освоена.

Согласно Проекту водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Докшицкого района Витебской области, утвержденному решением Докшицкого районного исполнительного комитета от 22 февраля 2021 г. № 140, проектируемая территория частично находится в границах водоохранной зоны водных объектов, за пределами прибрежной полосы.

Озеро Домашковское принадлежит к бассейну р.Днепр и системе р.Березина. Источники загрязнения озера отсутствуют.

Площадь озера составляет 81,0га, максимальная глубина 3,2м; средняя глубина 2,2м; объем воды озера 1,78 млн.м3; длина 1,65км; ширина 0,71 км; длина береговой лини составляет 4,11км.

3.1.4.  Геологическая среда и подземные воды

Геологическая среда

Инженерно-геологические изыскания выполнены УП «ЦНТУС»в январе 2023г.

В геоморфологическом отношении участок представляет собой слабо всхолмленный участок моренной равнины. Общий уклон поверхности на север.

Внешние признаки неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений в процессе инженерно-геологических изысканий не выявлены.

Условия поверхностного стока удовлетворительные.

В геологическом строении площадки принимают участие:

Сожский горизонт:

-конечно-моренные отложения (gtIIsz) представлены песками средними, мелкими и супесью с гравием и галькой до 10-15% с прослойками и линзами водонасыщенного песка. Скважинами глубиной 12,0м она полную мощность не пройдены. С поверхности развит почвенно-растительный слой 0,2м.

Физико-механические свойства грунтов определялись по результатам полевых и лабораторных исследований.

В грунтах в соответствии с ГОСТ 20522-2012 и СТБ 943-2007 выделены  инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

Конечно-моренные отложения (gtIIsz)

ИГЭ-1. Песок средний

ИГЭ-2. Песок мелкий

ИГЭ-3. Супесь прочная

Согласно выводов инженерно-геологических изысканий:

-при глубине заложения фундаментов до 3,5м основанием столбчатых фундаментов проектируемого сооружения будут служить грунты ИГЭ-1,2.

По категории сложности инженерно-геологических условий площадка относится к I группе (простая).

Глубина промерзания:

– песок средний – 139 см.

Подземные воды

На участках, не испытывающих техногенного загрязнения, пресные подземные воды Республики Беларусь по качеству в основном удовлетворяют требованиям, предъявляемым к питьевым водам (СанПиН 10-124 РБ 99).

В большинстве случаев качество подземных вод не соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 по таким показателям как повышенное содержание железа, марганца и низким значениям фтора, йода, окисляемости перманганатной, что обусловлено влиянием естественных (природных) факторов.

Признаком загрязнения подземных вод служит появление в них специфических ионов и компонентов: присутствие в повышенных количествах нитрит-иона и иона аммония может свидетельствовать о проникновении бытовых и фекальных стоков; наличие хлорорганических и фосфорорганических соединений—о фильтрации с пестицидов.

Наиболее высокие уровни загрязнения подземных вод формируются в пределах сельских населенных пунктов, где на сельскохозяйственное загрязнение накладывается коммунально-бытовое. Наибольшей интенсивностью на этих участках отличается нитратное загрязнение.

Значительное влияние на загрязнение подземных вод оказывают объекты коммунальных служб – свалки твердых коммунальных и бытовых отходов. Химический состав грунтовых вод на участках их размещения глубоко трансформирован. Характерными компонентами загрязнения здесь являются: NO3-, Cl-, SO42-, NH4+, K+, Na+.

Объектами наблюдения при проведении мониторинга подземных вод в Беларуси являются грунтовые и артезианские подземные воды. Наблюдения проводятся по гидрогеологическим (наблюдений за уровнем и температурой подземных вод) и гидрохимическим показателям.

В соответствии с гидрогеологической зональностью находится химический состав и минерализация грунтовых вод.

Анализ качества подземных вод(макрокомпоненты).Значительных изменений по химическому составу подземных вод не выявлено. Величина водородного показателя изменяется в пределах 6,97-8,3 ед., из чего следует, что подземные воды бассейна обладают нейтральной и слабощелочной реакцией. Показатель общей жесткости изменялся в пределах от 1,0-3,64 моль/дм3 , что свидетельствует ораспространении от очень мягких до средних по жесткости подземных вод.

Грунтовые воды бассейна р. Березина. Грунтовые воды бассейна в основном гидрокарбонатные кальциевые.

Артезианские воды бассейна р. Березина. В основном гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже хлоридно-гидрокарбонатные, магниево-кальциевые.. Качество артезианских вод, в основном, соответствовало установленным требованиям.

Температурный режим подземных вод при отборе проб колебался в пределах от 5,0оС до 11,5оС.

Гидродинамический режим

Сезонный режим грунтовых вод.Грунтовые воды в 2023 г. находились на глубинах от 0,4 м выше поверхности земли до глубины 17,17 м. Наиболее высокое положение уровней грунтовых вод в 2023 г. приходилось, в основном, на весенний период, в основном на апрель-май. Далее наблюдался осенний спад уровней грунтовых вод, продолжившийся до октября-ноября. В 2023 г. в большинстве скважин уровень грунтовых вод понизился от 0,01-0,08 м до 0,77-1,07 м

Сезонный режим артезианских вод.Сезонный ход уровней в скважинах, оборудованных на артезианские воды, синхронен с режимом грунтовых вод, что свидетельствует о хорошей гидравлической связи между водоносными горизонтами. Артезианские воды находились на отметках от 0,4 м выше поверхности земли до глубины 36,76 м. В 2023 г. режим уровней артезианских вод характеризуется весенним подъемом с максимальными значениями в апреле-мае, далее спадом уровней подземных вод до октября-ноября. В целом в 2023 г. в большинстве скважин уровень артезианских вод (также, как и грунтовых) понизился от 0,01-0,05 м до 1,4-2,7 м, в среднем на 0,4 м.

В результате наблюдений по гидрохимическим показателям установлено, что в целом физико-химический состав опробованных грунтовых и артезианских вод по содержанию в них основных физико-химических показателей соответствует установленным требованиям качества вод.

В результате наблюдений по гидрогеологическим показателям установлено:

-подземная гидросфера находится в постоянном изменении и зависит от сочетаний режимообразующих условий и факторов: физико-географических, геоморфологических, геологических, гидрогеологических, причем изменение гидродинамического режима подземных вод в естественных и слабонарушенных условиях во многом определяется метеорологическими факторами (количеством атмосферных осадков и температурой воздуха);

-территория республики характеризуется областью сезонного весеннего и осеннего питания, соответственно этим сезонам в годовом ходе уровней грунтовых и артезианских вод отмечаются подъемы, сменяемые спадами;

-колебания уровней напорных вод практически повторяют колебания уровней грунтовых вод, что подтверждает хорошую гидравлическую взаимосвязь между водоносными горизонтами и водами поверхностных водотоков и водоемов.

Среднее снижение уровней подземных вод по типовым скважинам в пределах бассейнов рек составило: р. Березина – 0,01 до 1,07 м для грунтовых вод и от 0,01м до 2,7 м для артезианских вод.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых вод спорадического распространения, образующих единый водоносный горизонт. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков – разгрузка в нижележащие слои и озеро Домашковичское, расположенное примерно в 200 м севернее участка проектируемого строительства. Уровень подземных вод устанавливается на глубине 8,6м (абс. отм. 141,38-141,41м). В неблагоприятные периоды года повышение уровня грунтовых вод на 1,5м выше зафиксированного в период изысканий.

3.1.5.  Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Территория объекта относится к ВилейскойравнинеЗападнобелорусской подобласти области Центральнобелорусских возвышенностей и гряд.

Вилейская равнина имеет плоскую, плосковолнистую, пологоволнистую поверхность с абсолютными отметками 180-200м. Почвы дерновоподзолистые заболоченные, торфяноболтные и другие.

В геоморфологическом отношении участок представляет собой слабо всхолмленный участок моренной равнины. Общий уклон поверхности на север.

– проектируемый объект

Рисунок 6 – Фрагмент карты геоморфологического районирования зон Беларуси

Согласно инженерно-геологических изысканий, внешние признаки неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений не выявлены.

Условия поверхностного стока удовлетворительные.

Поданным Реестра земельных ресурсов Республики Беларусь, по
состоянию на 01.01.2024г. площадь земель Докшицкого района составляет
226588 га. Структура земельного фонда по видам земель представлена в
Таблице 8.

Таблица 5 –Распределение земельного фонда Докшицкого района 01.01.2024г.

| Виды земель | га | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель: | 226588 | 100 |
| Сельскохозяйственных всего | 70524 | 31,1 |
| Из них пахотных | 40648 |  |
| Залежных | 0 |  |
| Используемых под постоянный культуры | 359 |  |
| Луговых | 29517 |  |
| Лесных | 120620 | 53,2 |
| Земель, покрытых древесно-кустарниковойрастительностью | 7121 | 3,1 |
| Под болотами | 11574 | 5,1 |
| Под водными объектами | 3844 | 1,7 |
| Под дорогами и иными транспортнымикоммуникациями | 3675 | 1,6 |
| Земель общего пользования | 367 | 0,16 |
| Под застройкой | 5292 | 2,3 |
| Нарушенных | 0 | 0 |
| Неиспользуемых | 2083 | 0,9 |
| Иных | 1488 | 0,66 |

Таким образом, земли,которые занимаю наибольшую площадь/долю:лесные земли 120620 га (53,2 %),сельскохозяйственные пахотные земли 40648 га (18% от общей площади района).

Согласно почвенно-географическому районированию участок проектирования относится к Северо-западному округу Браславско-Глубокскому району дерново-подзолистых в основном эродированных суглинистых и супесчаных почв, Поставско-Глубокскому подрайону дерново-подзолистых и супесчаных эродированных почв.

– проектируемый объект

Рисунок 7 – Фрагмент карты почвенно-географического районирования

Дерново-подзолистые почвы отличаются невысоким содержанием гумуса в перегнойном горизонте (1-2%), кислой реакцией почвенного раствора, низким содержанием питательных веществ (азота, фосфора, калия, микроэлементов). Дерново-подзолистые почвы характеризуются непрочной структурой. Развиваются в условиях промывного водного режима. Почвы сельскохозяйственных земель подвержены эрозии.

Загрязнение почвенного покрова происходит практически на всех пахотных землях, где применяются органические и минеральные удобрения. На таких участках в почвенных горизонтах и грунтовых водах наблюдается значительный рост (в десятки раз) содержания органических веществ, ионов NO2-, NO3-, Cl-, SO42-, PO43-, K+, NH4+, Na+, Ca2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ и некоторых других компонентов.

Согласно постановлению Совета Мнистров Республики Беларусь от 27 ноября 2019г. №800 «Об утверждении перечня районов, относящихся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции на 2020-2024 годы», Докшицкий район отнесен к числу неблагоприятных. Натуральное плодородие почв района среднее. Балл плодородия сельхозугодий 25,9, а пашни 26,2 (по Витебской области – 26,6 и 28,8, по Республике Беларусь – 30 и 32 соотвественно.

Ландшафт геохимический — территориальная единица, в которой осуществляется определенный тип миграции химических элементов.

Биогенная миграция химических элементов в ландшафтах Беларуси имеет свои особенности. Многолетние растения исключают из биологического круговорота до 96 % зольных элементов и органогенов от общей биомассы за счет концентрации их в многолетней надземной части и корнях. Луговые сообщества, отмирая, ежегодно способствуют ускорению биологического круговорота и аккумуляции элементов в перегнойном горизонте почв в виде гумуса и торфа. Агроценозы ежегодно отчуждают из почвы с урожаем большую часть элементов с биомассой, которые частично восполняются внесением удобрений. Биологическая аккумуляция химических элементов в ландшафтах противостоит водной миграции, способствующей при промывном режиме в условиях Беларуси выносу их за пределы ландшафта.

Согласно карте геохимических ландшафтов участок проектирования относится к типу хвойно-лиственных лесов, Ca-N тип химизма (химический состав минерализующихся остатков);

семейство хвойныхлесов,

-фитомасса 165-180 т/га – высокопродуктивный прирост,

-интенсивность бика 5-8 –заторможенный биологический круговорот.

– проектируемый объект

Рисунок 8 – Фрагмент карты геохимических ландшафтов

Геохимический ландшафт относится к кисломуклассу ландшафтов; род геохимических ландшафтов – средне расчлененный (10-15м) с активной миграцией с преимуществом механической денудации.

Геохимический ландшафт участка проектирования характеризуется средней сорбцией и емкостью аккумуляции химических элементов.

3.1.6.  Растительный и животный мир. Леса

В соответствии с геоботаническим районированием территории Беларуси  леса ГЛХУ «Бегомльский лесхоз», относитсякПодзоне дубово-темнохвойных лесов  Ошмяно-Минскомуокругу лесных массивов.

– проектируемый объект

Рисунок 9 – Фрагмент карты геоботанического районирования

Лесное хозяйство ведется ГЛХУ «Бегомльский лесхоз», которое в том числе занимается деревопереработкой: лесозаготовка, лесопиление, пеллетное производство.Докшицкое лесничество входит в состав ГЛХУ «Бегомльский лесхоз».

Климатические условия района расположения лесхоза благоприятны для успешного роста основных лесообразующих пород − сосны и ели, а также мягколиственных пород и кустарниковой растительности. Кроме основных лесообразующих древесных пород в лесхозе могут произрастать в смеси с другими древесными породами дуб, ясень, клен, а также интродуцированные виды деревьев − лиственница европейская, сосна Веймутова и другие. В целом следует заключить, что почвы лесхоза обладают хорошим почвенным потенциалом, позволяющим выращивать высокопродуктивные леса различных древесных пород.

В Докшицком лесничестве находятся сосняки багульниковых и осоковых типов леса, а также участки леса сфагнувомого и осоково-сфагнувомого типов леса.

Лесистость Докшицкого района составляет 51,6%, что значительновыше показателя по Республике Беларусь в целом (10,1%).

Лесные насаждения в районе размещения объекта отсутствуют.

В лесхозе имеются переданные под охрану места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь:черемша, лосняк Лезеля, кокушник комарниковый, мытник лесной шпажник черепитчатый, осока заливная.

Животный мир

Охотничьи угодья богаты всеми видами охотничьих птиц и пушных зверей: лось, косуля, олень благородный, бобр,  тетерев, глухарь.

Весьма специфическим является животный мир открытых ландшафтов. Типичный житель полей - заяц-русак. В кустарниках иногда обитают лисица, горностай, ласка, на лугах обычно можно встретить крота, из птиц обычны перепелка, полевой жаворонок, серая куропатка, мышеловы. На полях кормятся воробьи, голуби, грачи, скворцы, вороны. Из других обитателей полей можно назвать жаб и ящериц. На болотах из зверей встречаются ласка, черный крот, на лесных болотах можно увидеть лося и косулю. Болота изобилуют грызунами: полевки, мышь-малютка, много земноводных. Из птиц встречаются куропатка, серый журавль, болотная сова, тетерев и глухарь. Особенно много птиц по берегам водоемов: кулики, чайки, утки, цапли. Из млекопитающих около водоемов строят свои жилища ондатры, норки, выдра, водяная крыса, бобры. Есть здесь и земноводные. В реках, озерах водятся рыбы: щука, окунь, плотва, лещ, караси, красноперка. Около жилищ из позвоночных больше всего птиц: воробьи, ласточки, грачи, голуби, синицы, вороны. Из млекопитающих водятся мыши, крысы, кроты.

Редкие исчезающие виды животных и птиц, занесенные в Красную Книгу РБ: барсук, медведь, рысь, неясыть длиннохвостая, вертлявая камышовка.

3.1.7.  Природные комплексы и природные объекты

На территории Докшицкого района расположены заказники: гидрологический заказник республиканского значения «Верхневилейский»; республиканский заказник «Сервечь»; заказник «Вереньки»; заказник «Виржи»; заказник «Заборье»; заказник «Зуйка»; заказник «Отрубок»; заказник «Подомхи»; заказник «Чечуки»; а также памятник природы дуб-великан «Ситцевский»; гидрологический памятник природы «Млынок»; гидрологический памятник природы «Речные».

Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет около 58 тыс.га или 25,9% от площади района. Этот показатель выше областного показателя (9,5%) и республиканского (8,7%).

Рисунок 10 – Фрагмент карты особо охраняемых природных территорий

18 % общей площади Докшицкого района занимает Березинский биосферный заповедник. Березинский биосферный заповедник объявлен на землях Докшицкого и Лепельского районов Витебской области и Борисовского района Минской области в целях сохранения в естественном состоянии эталонных и иных ценных природных комплексов и объектов, изучения животного и растительного мира, типичных и уникальных экосистем и ландшафтов, характерных для зоны смешанных лесов Восточной Европы, создания условий для обеспечения сохранения природных процессов. Отличительной чертой заповедника является уникальный комплекс лесных и водно-болотных экосистем, почти полностью сохранивших свой естественный облик. Березинский биосферный заповедник включен в Список Рамсарских угодий – водно-болотных территорий, имеющих важное международное значение главным образом в качестве местобитаний водоплавающих птиц.

3.1.8.  Природно-ресурсный потенциал. Природопользование

Докшицкий район обладает значительными рекреационными ресурсами благодаря высокой степени облесенности, обводненности и обеспеченности транспортным обслуживанием, а также большим туристическим потенциалом.

Основными природными ресурсами Докшицкого района являются минеральносырьевые, земельные, лесные и водные ресурсы.

Основными минерально-сырьевыми ресурсами района, являющиеся объектами учета Государственного кадастра недр Республики Беларусь являются: глина, песок, песчано-валунные материалы, сапропели, торф, пресные и меинеральные подземные воды.

В границах Докшицкого района имеется 51 месторождение полезных ископаемых.

Месторождения полезных ископаемых девонских отложений (нефти, каменной и калийной солей, гипса, горючих сланцев, агрохимического сырья, металлоносных рассолов, минеральных и питьевых вод) в районе размещения объекта отсутствуют.

Рисунок 11 – Фрагмент карты полезных ископаемых

Значительное место занимает лесное хозяйство. Лесистость Докшицкого района составляет 51,6%, что значительно выше показателя по Республике Беларусь в целом (10,1%). Почвы лесхоза обладают хорошим почвенным потенциалом, позволяющим выращивать высокопродуктивные леса различных древесных пород.

Одним из главных богатств Докшицкого района являются его земельные ресурсы. Земли сельскохозяйственного производства занимают 70,524 тысячи гектаров.

Гидрографическая сеть Докшицкого района характеризуется следующими показателями:

-суммарная длина рек – 511 км;

-количество рек – 39;

-количество речных истоков – 34;

-густота речной сети – 0,47 км/км2 (расчетная), 0,23 км/км2 (по данным инвентаризации);

-расчетная величина местного речного стока – 14,3 м3/с, 451 млн.м3.

Удельная водообеспеченность населения составляет 11,39 тыс.м3/чел, что значительно выше средней величины по Витебской области (5,66 тыс.м3/чел).

.

3.2. Природоохранные и иные ограничения

Согласно Акта выбора места размещение земельного участка:

Земельный участок имеет ограничения прав в связи с расположением в охранных зонах электрических сетей напряжением до и свыше 1000 вольт; на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной реки, водоема (оз. Домашковское) в охранных зонах линий, сооружений, электросвязи и радиофикации.

Согласно Проекту водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Докшицкого района Витебской области, утвержденному решением Докшицкого районного исполнительного комитета от 22 февраля 2021 г. № 140, проектируемая территория частично находится в границах водоохранной зоны водных объектов, за пределами прибрежной полосы. При проектировании объекта необходимо выполнять ст. 53 Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-3.

В границах водоохранных зон не допускаются, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь:

-складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;

-мойка транспортных и других технических средств;

-удаление, пересадка объектов растительного мира без проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, разрешения местного исполнительного и распорядительного органа.

-Проведение работ по благоустройству водоохранных зон, воссозданию элементов благоустройства и размещению малых архитектурных форм в водоохранных зонах осуществляется в соответствии с законодательством в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об охране и использовании земель.

В охранной зоне запрещается:

-производить взрывные, земляные, мелиоративные работы;

-производить посадку деревьев;

-складировать отходы, грунт, солому, снег и т.п.;

-поливать сельскохозяйственные культуры, выливать агрессивные вещества, которые могут привести к разрушению кабельных линий или опор воздушных линий;

-закрывать существующие подъезды к линиям электропередач;

-допускать длительное нахождение людей;

-производить какие-либо действия, которые могут привести к нарушению нормального режима работы электрических сетей;

-производить монтаж/демонтаж различных конструкций, зданий, сооружений, коммуникаций без предварительного согласования с организацией, обслуживающей ЛЭП, проходящие вблизи места планируемых работ.

3.3. Социально-экономические условия

Экономические условия

За январь-июнь 2024 г. в экономику района привлечено более  36,6  млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 146,6% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2023 года.

Доля строительно-монтажных работ составила 44,6% от общего объема инвестиций в основной капитал. Темп роста строительно-монтажных работ в сопоставимых условиях составил более 196% к уровню января-июня 2023 года.

За январь-июнь 2023 года предприятиями района отгружено на экспорт товаров на сумму 917,4 тыс. долларов США. Оказано экспортных услуг на 1,1 млн. долларов США, что к уровню прошлого года составляет 126,7%.

Ведущей отраслью в экономике района является сельское хозяйство. В настоящее время в сельскохозяйственной отрасли функционирует 8 сельскохозяйственных организаций, из них:5 открытых акционерных обществ («Торгуны», «Замосточанское», «Барсучанка», «Докшицкий райагросервис», «Бегомльское»);3 унитарных предприятий («Гнездилово-Агро», «АгроСитцы», «Докшицкий»);22крестьянско-фермерских хозяйств.

За 2023 год сельскохозяйственными организациями произведено валовой продукции на сумму 73,5 млн. рублей, темп роста к 2022 году составил 87,5 %.

Продукции животноводства за данный период сельскохозяйственными организациями произведено на сумму 45,1 млн. рублей, что составило 106,0 % к 2022 году.Выращено 2,4 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (105,3 % к 2022 г.), при среднесуточном привесе 481 грамм.Продукции растениеводства за 2023 год сельскохозяйственными организациями произведено на сумму 28,4 млн. рублей, что составляет 68,5 % к уровню 2022 года.

Промышленная отрасль Докшицкого района и представлена 3 ведущими предприятиями:Филиал Докшицкий хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром»; Докшицкое районное унитарное предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Докшицы-коммунальник»; ОАО «Завод «Ветразь».

За первое полугодие 2024 года промышленными предприятиями Докшицкого района произведено продукции в действующих ценах на 18,4 млн. рублей, что составило 115,6% к соответствующему периоду 2023 года, индекс физического объема производства промышленной продукции 101,8%.

Запасы готовой продукции по предприятиям коммунальной формы собственности незначительны и составили 6,5% к среднемесячному объему производства.

За январь-май 2024 года промышленными предприятиями района заработано почти 20,0 млн. рублей, что больше уровня 2023 года на 9%. Чистая прибыль увеличилась к январю-маю 2023 года почти на 73%, рентабельность продаж составила 7,9%.

Социально-демографические условия

В Докшицком районе на конец 2022 года проживает 21 003 человек, в городе – 9 216, сельское население – 11 787.

Болезни системы кровообращения занимают первое место в структуре причинсмерти.На втором месте в структуре причин смерти — умершие от новообразований.

Естественная убыль населения обусловлена двумя факторами - обострением социально-экономического кризиса и ухудшением воспроизводящих свойств возрастной структуры населения, которые вызвали падение рождаемости и рост смертности. Данная тенденция характерна как для сельского, так и для городского населения. Однако в городах наблюдается увеличение жителей за счет миграционного притока.

Конфессиональную структуру в Докшицком районе представляют 29 религиозных общин (15–православных, 8– католических, 2–христиан веры евангельской, 3–евангельских христиан баптистов, 1–мусульманская)5 религиозных направлений.

Считают себя верующими подавляющеебольшинство жителей. Этноконфессиональная ситуация в Докшицком районе остаётся устойчивой и управляемой.

Историко-культурная ценность территории

В Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь включены 29 недвижимых материальных историко-культурных ценностей, в том числе категории «2»: «Курганное кладбище-2», «Костел Иоанна Христителя со звонницей. Боковые алтари в костеле», «Спасо-Преображенская церковь. Алтари-киоты церкви», «Фрагменты парка и брамы»

В Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь включены четыре объекта нематериального культурного наследия: «Белорусские художественные практики соломоплетения» (7шт.); «Блюда из тертого картофеля – драники, картофельные блины, бабки и другие – традиции приготовления и употребления Брестской области» (6 шт.); «Традиционное искусство рисованых ковров Витебского Поозеоья»;  «Традиционное блюдо «Клецки с «душами» Витебской области».

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1. Воздействие на атмосферный воздух

Источники воздействия на атмосферный воздух на стадии строительства

При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) и стационарные (посты сварки и резки, приготовление строительных растворов) источники.

Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства будет незначительным и кратковременным.

Источники воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации объекта

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатациибазовой станции отсутствует.

4.2. Воздействие физических факторов (шумового, вибрации, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия)

Источники шума, вибрации при проведении строительных работ

Основным источником шума, вибрации при проведении строительных работ является работа строительной техники.

Воздействие физических факторов на окружающую среду может быть оценено как незначительное и слабое; кратковременное по временному масштабу.

Источники шума, вибрации при эксплуатации

Источники шума, вибрации при эксплуатации базовой станции отсутствуют.

Источники инфразвука, ультразвукаи теплового излучения на базовой станции отсутствуют.

Воздействие шума, вибрации,инфразвука, ультразвука и теплового излучения при эксплуатации базовой станции отсутствует.

4.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды

Воздействие на поверхностные и подземные воды при строительстве проектируемого объекта

На период строительства используется привозная вода на хозяйственно-питьевые нужды.

Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд должно удовлетворять требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для сбора и отвода поверхностных вод с планируемой территории площадок строительства принята открытая система водоотвода

При строительстве проектируемого объекта загрязнение поверхностных и подземных вод нефтепродуктами и взвешенными веществами (при разливах нефтепродуктов и дозаправках техники) отсутствует.

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствует.

Воздействие на поверхностные и подземные воды при эксплуатации объекта

При эксплуатации объекта воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствует.

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено.

Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

При соблюдении проектных решений и постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды при эксплуатации базовой станции отсутствует.

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматривается.

Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

При соблюдении проектных решений и постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды при эксплуатации базовой станции отсутствует.

4.4. Воздействие на геологическую среду

Воздействие на геологическую среду складывается из непосредственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного влияния через другие компоненты экосистемы.

Основными источниками прямого воздействия проектируемого объекта при строительстве на геологическую среду являются:

– работы по подготовке промышленной площадки и подъездных путей (выемка, насыпь, уплотнение, разуплотнение грунта, строительство искусственных сооружений, переустройство коммуникаций);

– эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и механизмов.

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Глубину заложения фундаментов необходимо назначать с таким расчетом, чтобы подошвы фундаментов, по возможности, находились в одном слое или в слоях с одинаковой прочностью и сжимаемостью для исключения неравномерных осадок.

Воздействие объекта на геологическую среду связано, в первую очередь, с рельефно-планировочными работами – создание искусственной формы рельефа. Проектом предусмотрен минимальный объем земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. Вертикальная планировка проектируемого объекта выполняется с учетом сложившегося рельефа, существующих отметок прилегающей территории.

Воздействие на недра не оказывает.

4.5. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Воздействие объекта на земельные ресурсы связано с отведением нового земельного участка. Согласно Акта выбора места размещения земельного участка для строительства, утвержденного Председателем Докшицкого районного исполнительного комитета от 09.012023, площадь земельного участка, выбранного для строительства объекта составляет 0,1136 га  (земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения).

Воздействие на почвенный покровпри строительстве базовой станции выражается в снятии верхнего плодородного слоя почвы (характер воздействия - разовый).

На площадке строительства присутствует плодородный слой грунта, деревья и кустарники. Перед выполнением строительно-монтажных работ плодородный слой грунта (h=0,2м) срезается и складируется, после окончания строительно-монтажных работ выполняется рекультивация плодородного грунта и благоустройство территории – посев газона.

До начала выполнения строительно-монтажных работ деревья и кустарники  сохраняемые защищаются от внешних повреждений. Соблюдается охранная зона (2,0м) для сохраняемых деревьев.

Ведомость удаляемых цветников, газонов, иного травяного покрова

Таблица 7

| Поз. | вид | Качественное состояние | Площадь, м² | Компенсационные посадки (выплаты) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иной травяной покров |  |  |  |  |  |
| 1 | Иной травяной покров | хорошее | 46 | посев. травян. смеси 41м² | на участке башни |
| 2 | Иной травяной покров | хорошее | 33 | посев. травян. смеси 33м² | под эл. трассу |

Согласно ст. 38 Закона «О растительном мире» предусмотрены компенсационные выплаты за удаление иного травяного покрова 5м2 0,25*37*5*2*1*1*1=95,5б.руб.

За удаляемые 248 шт. деревьев предусмотрены компенсационные посадки – 480 шт. деревьев.

Таблица 8

Баланс существующих цветников, газонов, иного травяного покрова

| Проектные предложения | Площадь, м² |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цветники | Газоны | Иной травяной покров |
| Сохраняемые | - | - | - |
| Пересаживаемые | - | - | - |
| Удаляемые | - | - | 79 |
| Итого |  |  | 79 |

Таблица 9 Ведомость существующих деревьев и кустарников

Таблица 10 Ведомость удаляемых деревьев и кустарников

В период проведения строительных работ (для прокладки кабеля) роют траншею с отвалом плодородного грунта  в одну сторону, а последующего грунта в другую сторону, что дает возможность при обратной засыпке вернуть слои земляной массы в первоначальное состояние, а затем восстанавливается иной травяной покров. В ходе работ по восстановлению травяного покрова выполняется планировка территории, рыхление земли и посев трав. Работы по благоустройству ведутся после работ по прокладке электрокабеля.

При строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения земель могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при строительстве. Опасность представляет увеличение концентрации нефтепродуктов в почве. При строительстве должны применяться методы работы, не приводящие к ухудшению прочностных свойств грунтов оснований замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (косвенные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами при строительстве проектируемого объекта

Также при строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения почвогрунтов могут быть различные виды отходов.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами будет связано с образованием отходов в период строительства объекта.

При прокладке кабеля отходы не образуются, т.к. длина кабеля и количество необходимых соединительных элементов определяются подрядчиком на основании проекта и далее поставляется на строительную площадку.

При проведении строительно-монтажных работ нормы потерь и отходов материалов определяются согласно Приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 8 мая 2012г. №144.

Таблица 11 – Объем отходов жизнедеятельности строителей (9120400) Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения (неопасные) Расчетная единица; Количество; Фонд образования отходов, сут; Дифференцированный норматив, кг/сут; Годовой объем отходов, т/год. 1 рабочий; 5; 66; 0,39; 0,129.

Таблица 12 - Отходы при вырубке деревьев

| Наименование отходов | Количество, тонн | Дальнейшее движение |
| --- | --- | --- |
| (1730200) Сучья, ветки, вершины – неопасные | 4,3 | Общество с ограниченной ответственностью "ДемонтажТрейдСтрой" и т. д. согласно Перечня на сайте minpriroda.gov.by. |
| (1710300) Отходы корчевания пней - неопасные | 7,5 | Общество с ограниченной ответственностью "ДемонтажТрейдСтрой" и т. д. согласно Перечня на сайте minpriroda.gov.by. |
| (1710700) Кусковые отходы натуральной чистой древесины –4 класс | 8,2 | Общество с ограниченной ответственностью "ДемонтажТрейдСтрой" и т. д. согласно Перечня на сайте minpriroda.gov.by. |
| Итого | 20 |  |

Вывоз строительных отходов, не годных к использованию, и их передача на переработку будет осуществляться подрядной организацией на основании заключенных договоров с предприятиями по использованию и обезвреживанию отходов.

При производстве строительных работ подрядчик обеспечивает сбор отходов строительства, устройство площадки для временного складирования и накопления строительных отходов до объема транспортной единицы (санкционированные места временного хранения строительных отходов) с последующим вывозом на объекты размещения (использования) в соответствии с получаемым разрешением и заключенными договорами.

Мероприятия по учету, раздельному сбору, перевозке, хранению отходов строительства при реализации проектных решений подрядчик предусматривает в инструкции по обращению с отходами строительства.

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на окружающую среду при обращении с отходами является временным и локальным.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами при эксплуатации объекта

Постоянные рабочие места проектом не предусмотрены. В период эксплуатации объекта отходы производства образовываться не будут. Вторичные (косвенные) воздействия на повогрунты при эксплуатации, связанные с образованием отходов отсутствуют.

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров характеризуется как воздействие низкой значимости.

4.6. Воздействие на растительный и животный мир, леса

Прямое воздействие на существующий растительный покров при строительстве будет проявляться при удалении деревьев, снятии почвенно-растительного покрова припрокладке электрического кабеля. Данное воздействие носит кратковременный характер.

При реализации проекта удаляется 248шт.деревьев.

Согласно ст. 38 Закона «О растительном мире» предусмотрены компенсационные выплаты за удаление иного травяного покрова 5м2 0,25*37*5*2*1*1*1=95,5б.руб.

За удаляемые 248 шт. деревьев предусмотрены компенсационные посадки – 480 шт. деревьев.

Вырубка лесов при реализации проектных решений не предусмотрена.

Виды растений и животных занесенные в Красную книгу Республики Беларусь на отведенных для строительства землях отсутствуют.

Физические преграды для животных проектом не предусмотрены. Препятствия для обмена элементами фауны с соседними территориями создаваться не будут, следственно обмен будет происходить беспрепятственно.

Территория реализации планируемой деятельности находится внутри населенного пункта, со всех сторон окружена жилыми и административными объектами, автомобильными проездами и для нее нехарактерно обитание земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, на которых планируемая деятельность могла бы оказать негативное воздействие.

4.7. Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

В соответствии с проектом, объект проектирования не располагается на территории (в границах) особо охраняемых природных территорий, природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране (таких как курортные зоны, зоны отдыха, парки, скверы и бульвары; зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей, рекреационно-оздоровительные и защитные леса, типичные и редкие природные ландшафты и боитопы; верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков, места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, природные территории , имеющие значение для размножения, нагула и зимовки и (или) миграции диких животных, охранные зоны особо охраняемых природных территорий), а также биосферных резерватов.

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматривается. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране при эксплуатации базовой станции отсутствует.

4.8. Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения

Проектируемая базовая станция сотовой связи по своему назначению относится к передающим радиотехническим объектам. Источником электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в окружающее пространство для данного объекта будут являться передающие антенны базовой станции «А1» - проектируемые. Другие источники ЭМИ радиочастотного диапазона в данном месте отсутствуют. Станционное оборудование БС электромагнитных полей в окружающее пространство не излучает.

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация радиотехнического объекта (РТО) должна содержать результаты расчета границ  санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки.

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утверждены Постановлением Совета Министров от 4 июня 2019г. №360.

Планировка и застройка территории вблизи действующих и проектируемых базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должны осуществляться с учетом границ их СЗЗ и ЗОЗ, а также при необходимости с корректировкой этих границ путем внесения изменений в работу базовых станций (изменение мощности, азимутов максимального излучения и углов наклона антенн, а также другие изменения режимов работы, влияющих на электромагнитную обстановку).

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень).

Гигиеническая оценка воздействия ЭМП, создаваемых системами сотовой подвижной электросвязи, на население в полосе радиочастот 0,3 – 300 ГГц должна проводиться по значениям ППЭ.

Уровни ЭМП, создаваемые системами сотовой подвижной электросвязи, с учетом внешнего ЭМП и вторичного излучения для населения не должны превышать ПДУ ППЭ, равный 10 мкВт/кв. см.

Электромагнитное поле формируется за счет излучения секторных антенн и узконаправленной радиорелейной антенны. Максимальный поток ППЭ наблюдается в направлении максимального излучения антенн, вследствие  чего производился расчет уровня суммарной ППМ в направлении азимутов максимального излучения каждой из антенн.

Расчетные методы определения уровней ЭМП, используются на этапе проектирования базовых станций, а также в процессе их эксплуатации при изменении условий и режима работы, влияющих на уровни ЭМП (увеличение мощности радиопередатчиков базовых станций, изменение азимутов максимального излучения антенн и углов их наклона и другие изменения режимов работы, ухудшающие электромагнитную обстановку). Размеры СЗЗ и ЗОЗ должны быть обоснованы расчетами уровней электромагнитного воздействия на окружающую среду и уточнены в результате проведения натурных измерений уровней ЭМП.

.

По расчету санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки была произведена санитарно-гигиеническая экспертиза (Заключение ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 9.6.4-01/813 от 14.10.2024г.;

В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Представленные расчеты распределения плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитных излучений (по определению размеров санитарно-защитных зон и зон ограничения и их границ) выполнены в соответствии с требованиями ТНПА – в соответствии с инструкцией по применению «Методы определения уровней ЭМИ, создаваемых передающими радиотехническими средствами, работающими в радиочастотном диапазоне», утвержденной главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 26.04.2013г., регистрационный №006-0413.

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требуется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ.

ЗОЗ для данного объекта определена, ее размеры определены расчетом.

Таблица 13 – Сводная таблица результатов расчетов зон ограничения застройки для суммарной  плотности потока энергии ЭМП

При работе вышеуказанных радиоизлучающих средств не создается опасность для здоровья населения и обслуживающего персонала на прилегающей территории, поскольку уровни ЭМИ РЧ в местах их возможного нахождения будут существенно ниже нормы.

Результаты расчетов свидетельствуют:

Ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2.

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения.

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.

Таким образом, с учетом ситуационного плана размещения антенн базовой станции, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения ППЭ ЭМП, были сделаны следующие выводы:

- базовая станция - может проектироваться с установкой антенн по указанному адресу;

- мероприятий по организации санитарно-защитных зон ПРТО и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется.

Воздействие электромагнитного поля характеризуется как воздействие низкой значимости.

- ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Эксплуатация базовой станции не приведет к загрязнению атмосферного воздуха.

5.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия (шумового, вибрации, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия)

Учитывая характеристику движения автотранспорта по территории объекта, уровни звукового давления, уровни общей вибрации находятся в параметрах, которые не могут оказывать неблагоприятного влияния на окружающую среду и здоровье человека.

Эксплуатация базовой станции не приведет к шумовому загрязнению атмосферного воздуха. В соответствии с проектными решениями, размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения, на территории проектируемого объекта не предусматривается.

5.3.Прогноз и изменение состояния поверхностных и подземных вод

При эксплуатации базовой станции водопотребление отсутствует, эксплуатация базовой станции не приведет к образованию сточных вод.

Проникновения компонентов отходов в грунтовую среду, вертикальной миграции жидких компонентов, боковой миграции загрязнителей происходить не будет.

На изменение качества подземных и поверхностных вод эксплуатация базовой станции влияния не окажет.

5.4. Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа

Основными возможными последствиями эксплуатации проектируемого объекта для геологической среды являются: изменение динамических нагрузок на грунты.

Грунты основания подъездных путей и площадки при их эксплуатации испытывают систематические динамические нагрузки. В целом нагрузки от движущегося транспорта можно признать незначительными.

Проектом не предусмотрены рельефно-планировочные работы, связанные с перемещением больших объемов выемок и созданием отвалов. Вертикальная планировка проектируемого объекта выполняется с учетом сложившегося рельефа, существующих отметок прилегающей территории.

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не приведет к активации экзогенных процессов, увеличению густоты эрозионной расчлененности рельефа и другим воздействиям на недра.

Изменение динамических нагрузок на грунты прогнозируется весьма незначительное.

Грунты основания подъездных путей и площадки при их эксплуатациииспытывают систематические динамические нагрузки. В целом нагрузки отдвижущегося транспорта можно признать незначительными.

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не приведет к активации экзогенных процессов, увеличению густоты эрозионной расчлененности рельефа и другим воздействиям на недра.

5.5. Прогноз и изменение состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Геохимический ландшафт участка проектирования характеризуется средней сорбцией и емкостью аккумуляции химических элементов.

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (косвенные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

При обеспечении обращения с отходами производства в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие отходов производства на компоненты природной среды, в частности почвогрунты, не ожидается.

При эксплуатации объекта не происходит загрязнение почвы и изменение её строения, свойств и состава.

Затопление и подтопление территорий при реализации проектных решений не производятся.

Реализация проектных решений не изменит сложившийся характер землепользования, не приведет к снижению плодородия с/х угодий и не окажет негативного влияния на сельское хозяйство.Потери сельскохозяйственного производства и лесохозяйственного производства при реализации проектных решений отсктствуют.

Планируемая хозяйственная деятельность не окажет значимого воздействия на земли, включая почвы.

5.6. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и

животного мира, лесов

Нарушения гидрологического режима территории, и, как следствие, изменение условий произрастания растений происходить не будет.

Образования зон подтопления или осушения происходить не будет, естественная среда обитания животного мира не изменится.Утраты животными мест обитания, размножения, кормежки происходить не будет. Формирования новых экосистем, отличных от первоначальных, не предвидится.Нарушения экологического равновесия биотопов происходить не будет.

Осуществление проектных решений не повлечет за собой уничтожения местообитаний какого-либо из видов животных, следовательно, фаунистический состав животного мира не изменится.

Изменения видового состава объектов растительного мира не прогнозируется.

  - Прогноз и оценка состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

Изменений объектов, подлежащих особой или специальной охране эксплуатация базовой станции оказывать не будет.

В соответствии с проектом, объект проектирования не располагается на территории (в границах) особо охраняемых природных территорий, природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране (таких как курортные зоны, зоны отдыха, парки, скверы и бульвары; зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей, рекреационно-оздоровительные и защитные леса, типичные и редкие природные ландшафты и боитопы; верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков, места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, природные территории , имеющие значение для размножения, нагула и зимовки и (или) миграции диких животных, охранные зоны особо охраняемых природных территорий), а также биосферных резерватов.

5.8. Прогноз и оценка уровня электромагнитного воздействия

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация радиотехнического объекта (РТО) должна содержать результаты расчета границ  санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки.

Уровни ЭМП, создаваемые системами сотовой подвижной электросвязи, с учетом внешнего ЭМП и вторичного излучения для населения не должны превышать ПДУ ППЭ, равный 10 мкВт/кв. см.

По расчету санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки была произведена санитарно-гигиеническая экспертиза (Заключение ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 9.6.4-01/813 от 14.10.2024г.;

В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требуется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ.

Результаты расчетов свидетельствуют:

Ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2.

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения.

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.

5.9. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийный ситуаций

На объекте не имеется опасных производств, отсутствуют поражающие факторы при выходе из строя оборудования, нет обслуживающего персонала, на прилегающей территории отсутствует население, в технологическом контейнере отсутствует герметическое оборудование и не может быть выбросов (сбросов) опасных и взрывоопасных веществ, не требуется больших материальных средств для ликвидации выхода из строя оборудования, не требуется эвакуация людей (базовая станция работает в автоматическом режиме), не требуется система оповещения о ЧС.

При эксплуатации базовой станции возможны аварийные ситуации:

-связанные с возникновением пожаров;

-связанные с отключением электроснабжения;

-связанные с поражением людей электротоком;

-связанные с падением гололеда.

Пожары и возгорания технологического оборудования, транспортных машин приводят к загрязнению атмосферы продуктами сгорания (оксиды азота, серы, углерода и др.) и устраняются путем оперативной организации тушения и локализации пожара.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники БС относятся к потребителям 2категории. Проектом предусмотрена система бесперебойного питания ZTEOutdoorLargeHybrid в комплекте с аккумуляторными батареями производства фирмы ZTE.

Для предотвращения поражения людей электротоком предусмотрено заземляющее устройство. Для заземления электроустановки базовой станции принята система заземления TN-C-S. Проектом предусмотрено устройство молниезащиты.

Проектом предусмотрено применение автоматических выключателей защиты электросети от токов короткого замыкания и перегрузки.

Проектом предусмотрена установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололеда.

Аварийные ситуации при реализации проектных решений и соблюдении технических регламентов эксплуатации технологического оборудования маловероятны.

5.10. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Сокращение объемов производства в производственных секторах экономики приводит к изменению структуры ВВП в сторону усиления в ней значения сферы услуг.

Непосредственное влияние на спрос товаров и услуг оказывает население.

Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем.

Проектные решения позволят решить проблему телефонизации и информатизации сельской местности, что положительным образом скажется на условиях проживания и работы населения.

При строительстве новых базовых станций увеличивается объем капиталовложений.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельностисвязаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступности сотовой связи для населения и дополнительныхвозможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи, увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет существенного влияния на демографические условия в районе их размещения.

Численность и плотность населения в районе строительства в случае привлечения к работам местного населения не изменится; при использовании рабочей силы с других территорий вырастет несущественно лишь на период строительства.

Необходимости в отселении коренного населения при размещении объекта и по другим причинам не возникнет.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень).

Для базовой станции вблизин.п. Домашковичиразработан и согласован в установленном порядке проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки (санитарно-гигиеническое заключение ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 9.6.4-01/813 от 14.10.2024г.)

Санитарно-защитная зона отсутствует.

При реализации проекта мероприятиями по охране атмосферного воздуха при строительстве являются:

-эффективность использования транспортных средств по грузоподъемности (соответствие грузоподъемности партионности грузов);

-движение транспортных средств по территории с высокими транспортно-эксплуатационными характеристиками;

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей.

При реализации проекта мероприятиями по охране поверхностных и подземных водявляются:

-соблюдение границ территории при выполнении строительно-монтажных работ;

-оснащение площадок для строительства контейнерами для сбора строительных отходов;

-исключение попадания нефтепродуктов в грунт;

-заправка газосмазочными материалами транспортных средств, грузоподъемных и других машин осуществляется только в специально оборудованных местах;

-после окончания строительно-монтажных работ уборка участка территории от строительного мусора.

Нормативные требования, предъявляемые к территориям водоохранных зон поверхностных водных объектов, позволяют предусмотреть комплекс мероприятий по недопущению загрязнения поверхностных и подземных вод.

При строительстве объекта:

-строительная техника и механизмы должны храниться на специально оборудованной площадке;

-на всех видах работ применяется только технически исправные машины и механизмы с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ и попадание горюче-смазочных материалов в грунт;

-горюче-смазочные материалы хранятся в закрытой таре, исключающей их протекание, а для складирования строительных отходов отводятся специальные места с емкостями для временного хранения, по мере накопления емкостей отходы вывозятся с целью дальнейшего использования, захоронения или обезвреживания;

-после окончания работ участки, на которых были расположены стройплощадки, планируются и благоустраиваются;

-объекты автотранспортного обслуживания (проезды, автомобильные стоянки) должны иметь водонепроницаемое покрытие или основание;

-не допускается мойка транспортных и других технических средств вне установленных мест;

-заправку строительных механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять в специально установленном месте, в случае пролива нефтепродуктов либо других агрессивных жидкостей - необходимо производить их немедленное удаление, со снятием загрязненного нефтепродуктами грунта и вывозом его в места, согласованные с территориальными органами Минприроды;

-не допускается в границах прибрежных полос размещение контейнеров для сбора отходов и размещение биотуалетов.

Мероприятия при функционировании (эксплуатации объекта)::

-должна быть организована регулярная уборка территории;

-не допускается мойка транспортных и других средств;

-своевременно проводить мероприятия, позволяющие сократить возможные утечки из водоотводящей канализации (профилактические работы, плановые ремонты и т.д.);

-строго дозировать внесение на твердые покрытия антигололедных солей с рекомендуемым внесением хлоридов в смеси с песком;

При проектировании объекта необходимо выполнять:

-ст. 53 Водного кодекса Республики Беларусь от 30.04.2014 г. № 149-3;

-ст.17,22 Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».

При реализации проекта мероприятиями по защите от шума, вибрации во время строительства являются:

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей;

-ограничение скорости транспортных средств.

При реализации проекта мероприятиями по профилактике возможного неблагоприятного влияния на человека ЭМП являются:

-владелец базовой станции обеспечивает (снижает излучаемую мощность) на участках территории, где будут проводиться работы (за исключением работ, связанных с обслуживанием базовой станции) уровень ЭМП, не превышающий ПДУ (10мкВт/см2);

-при проведении работ, связанных с обслуживанием базовой станции, на участках территории должны соблюдаться гигиенические требования к производственным условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, определенные в разделе II специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2019г. №360;

- проведение производственного контроля уровней ЭМП, согласно приложению 10 санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2019г. №360.

Согласно выводов, приведенных в Проекте расчете санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки для БС, мероприятий по организации санитарно-защитных зон и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется.

При реализации проекта мероприятиями по охране земельных ресурсов и почв являются:

-высев многолетних трав, укрепление откосов с целью предохранения их от ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками, поверхностными водами;

-восстановление в первоначальное состояние слоев земляной массы при обратной засыпке при прокладке кабеля (отвал плодородного грунта в одну сторону, а последующего грунта в другую);

-восстановление травяного покрова при прокладке электрического кабеля;

- -движение транспорта и строительной техники только по существующим автодорогам;

- -разборка всех видов вспомогательных сооружений по окончании работ.

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного и животного мира, лесов являются:

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревянными щитами;

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах путем подкопа;

-обязательное соблюдение границ строительных площадок;

-запрещение мойки машин и механизмов в районе проведения работ;

-организация благоустройства и озеленения после окончания строительный работ;

-проектом предусматривается прокладка кабельной линии – питающий кабель не будет являться причиной гибели птиц и животных;

-отсутствие физических преград для животных, препятствия для обмена  элементами фауны с соседними территориями  создаваться не будут.

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния отходов на окружающую среду являются:

Соблюдение законодательства Республики Беларусь «Об обращении с отходами»:

-вывоз строительных отходов, не годных к использованию, и их передача на переработку будет осуществляться подрядной организацией на основании заключенных договоров с предприятиями по использованию и обезвреживанию отходов;

-при производстве строительных работ подрядчик обеспечивает сбор отходов строительства, устройство площадки для временного складирования и накопления строительных отходов до объема транспортной единицы (санкционированные места временного хранения строительных отходов) с последующим вывозом на объекты размещения (использования) в соответствии с получаемым разрешением и заключенными договорами;

-мероприятия по учету, раздельному сбору, перевозке, хранению отходов строительства при реализации проектных решений подрядчик предусматривает в инструкции по обращению с отходами строительства;

-производитель строительства обязан до начала производства работ вступить в договорные обязательства с организациями по переработке отходов.

-согласно Приказа Минприроды от 23 февраля 2004г. №32 ввод объекта в эксплуатацию осуществляется при условии наличия у организации, осуществляющей строительство, следующих документов:

-книги учета строительных отходов;

-разрешения на размещение строительных отходов;

-сопроводительных паспортов перевозки отходов производства (с отметками перевозчика и  получателя отходов), подтверждающих перевозку строительных отходов для использования или обезвреживания.

-места складирования отходов при строительстве определены в разделе «ПОС».

Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать следующим требованиям:

-располагаться с подветренной стороны;

-иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые воды;

-иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

-иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- разгрузки отходов при их перемещении;

-состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соответствовать требованиям транспортировки автотранспортом.

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния на геологическую среду являются:

-при строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Мероприятиями по предотвращению возможных проектных и запроектных аварийный ситуаций являются:

-регулярное выполнение программ технического обслуживания оборудования, машин и механизмов;

-устройство заземления, молниезащиты;

-установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололеда.

7. ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА)

Проведение локального мониторинга на объекте не требуется.

Согласно постановления Минприроды от 11 января 2017г. №5 «Об определении количества и местонахождения пунктов наблюдений локального мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодичности наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, осуществляющих проведение локального мониторинга»УП «А1» не входит в перечень объектов, для которых локальный мониторинг проводится в обязательном порядке. Для предприятия разработка программы локального мониторинга не обязательна.

Расчетные параметры должны быть подтверждены результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерения уровней физического воздействия.

Производственный контроль уровней ЭМП, создаваемых базовой станцией будет осуществляться в соответствии с Приложением 10 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2019г. №360.

Основными требованиями являются:

-плановые измерения в рамках производственного контроля уровней ЭМП, создаваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи, должны осуществляться не реже одного раза в год.

Периодичность проведения измерений уровней ЭМП может быть изменена по согласованию в установленном порядке с учреждением, осуществляющим государственный санитарный надзор, с учетом гигиенической значимости места размещения базовой станции системы сотовой подвижной электросвязи и результатов динамического наблюдения за ЭМП (но не реже одного раза в три года);

-измерения уровней ЭМП должны проводиться при рабочем режиме функционирования;

-измерения должны проводиться во всех направлениях от базовой станции с учетом азимута максимального излучения антенн, рельефа местности, существующей застройки территории и перспективы ее развития.

Результаты измерений уровней ЭМП оформляются протоколом.

Для базовой станции оформляется санитарный паспорт, включающий результаты измерений уровней ЭМП.

8. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Для рассматриваемого объекта важнейшими факторами, определяющими величину неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий являются неопределенности результатов измерений уровней ЭМП. Измерения уровней ЭМП проводятся согласно специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденных Постановлением Совета Министров от 4 июня 2019г. №360.

Практика эксплуатации базовых станций и натурные замеры показывают, что базовые станции не достигают максимальных показателей мощности. При этом, расчетные значения выше результатов измерения.

Таким образом, предполагается, что результаты измерений уровней ЭМП будут значительно ниже расчетных значений (максимальное расчетное значение отношения уровней ЭМП (при ПДУ=10мкВт/см2) на высоте 2 метра от уровня земли.

Достоверность прогнозируемых последствий была определена расчетным методом по наихудшему варианту (максимальные показатели мощности при работе базовой станции).

9. УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечение экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность населения, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранять устойчивое экологическое равновесие и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду при проектировании необходимо соблюдать следующие условия:

- проектирование вести строго в границах отведенного участка;

- при проектировании и строительстве использовать оборудование базовой станции с характеристиками, как у оборудования, учтенного в данном отчете. В случае использования оборудования с характеристиками, отличающимися от анализируемых, необходимо провести повторный расчет зон ограничения застройки и внести корректировки в отчет.

- при размещении оборудования учитывать данные расчета зон ограничения застройки и санитарно-защитной зоны;

-	сохранить имеющиеся древесно-кустарниковые насаждения, предотвратить их повреждение в случае проведения строительно-монтажных работ;

-	предусмотреть в проекте мероприятия по сохранению плодородного слоя почвы, учесть восстановления нарушенных строительством земель

10. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого экологического ущерба.

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов.

Проектируемый объект: «Возведение базовой станции вблизи н.п.ДомашковичиДокшицкого района Витебской области» не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду.

Проектируемый объект расположен на значительном расстоянии от границ Республики Беларусь.

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздействие низкой значимости. СЗЗ для данного объекта отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2.

Учитывая критерии, установленные в Добавлении III к Конвенции, а также масштаб и значимость воздействия - планируемая хозяйственная деятельность трансграничного воздействия не окажет.

Следовательно, процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

11. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Анализ материалов по проектным решениям для объекта «Возведение базовой станции вблизи н.п. Домашковичи Докшицкого района Витебской области», а также анализ условий окружающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов.

Воздействие в процессе строительства носит временный характер.

При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) и стационарные (посты сварки и резки) источники. При выполнении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, штукатурных и пр.) происходит пыление материалов. Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет незначительным и носить временный характер.

Эксплуатационные воздействия электромагнитных полей будут проявляться в течение всего периода эксплуатации проектируемого объекта.

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздействие низкой значимости.

Во время эксплуатации воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, геологическую среду, рельеф, земельные ресурсы, почвенный покров, растительный и животный мир, леса, а также на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране отсутствует.

Реализация проекта не окажет значительного дополнительного воздействия на окружающую среду.

Согласно «Методике оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду» проектируемое производство оказывает:

-локальное воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности – 1 балл;

-многолетнее воздействие, наблюдаемое более 3 лет – 4 балла;

-незначительные изменения в окружающей среде, не превышают существующие пределы природной изменчивости -1 балл.

Произведение коэффициентов 4, что говорит о том, что воздействие объекта низкой значимости.

Существующее состояние окружающей среды для реализации объекта оценивается как благоприятное. Район строительства характеризуется сравнительно низкой нагрузкой на компоненты природной среды. Дополнительно вносимое в экосистему воздействие объекта не нарушает её стабильности и не изменяет существующие пределы природной изменчивости.

Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по размещению объекта на выбранной площадке в ходе проведения ОВОС не выявлены.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступности сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи, увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Таким образом, реализация проектных решений при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при строгом производственном экологическом контроле не приведет к дополнительному негативному воздействию на окружающую природную среду. Воздействие будет в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- http://belgidromet.by/ru/climatolog-ru/view/o-perexode-na-novye-limaticheskie-normy-296-2017/ - справочник климатолога

- http://gismap.by/mobile// - Публичная земельно-информационная карта Беларуси

- Нацыянальны атлас Беларусi / Камiтэт па зямельных рэсурсах, геадэзiii картаграфii пры Савеце Мiнiстрау Рэспублiкi Беларусь. – Мн., 2002. – 292с.

- Блакiтная кнiга Беларусi: Энцыкл./Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Н.А. Дзiсько Iiнш. – Мн.: БелЭн, 1994. – 235с.

- Якушко О.Ф., Марьина Л.В., Емельянов Ю.Н. Геоморфология Беларуси/ Мн.: 1999

- Панасюк О. Ю. Почвоведение в лесном хозяйстве: учеб. пособие / О.Ю. Панасюк, А.В. Таранчук, Н.С. Сологуб. – Мн.: РИПО, 2016. – 322с.

- Матвеев А.В. Рельеф Белоруссии/А.В. Матвеев, Б.Н. Гурский, Р.И. Левицкая. – Мн.: Университетское, 1988. – 320с.

- Полезные ископаемые Беларуси: К 75-летию БелНИГРИ/Редкол.: П.З.Хомич и др. – Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2002. – 528с.

- Природа Белоруссии: Популярная энциклопедия /БелСЭ; Редкол.: И.П. Шамякин (гл. ред.) и др.— Мн., 1986.

- Фрадкин А.В., Рыжков Е.В. Измерения параметров антенно-фидерных устройств. Изд. 2-е, дополнительное. М., «Связь», 1972.

- ТКП 213-2010 (02140) Сети сотовой подвижной электросвязи общего пользования. Правила проектирования

- Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  от 7.01.2012 № 340-З.

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04 июня 2019г. №360.

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019г. №847.